宝德自强·AI集群基础单元

PRA100 RCK G2

维护与服务指南	 V6.0

发布日期：2024/04/19

宝德计算机系统股份有限公司

声明

本手册可能会出现技术或排版印刷的错误，因此公司会定期修订此手册，并将修改后的内容纳入新版本中。公司拥有对产品、程序进行改进、更新的权力。

公司对于在非公司提供的设备上使用本公司软件的可靠性概不负责。

本手册中载有受版权保护的专利信息，版权所有，未经公司的事先书面许可，本手册中的任何内容均不得复印、翻印或翻译。

所有其它公司或产品名称分别是持有者的商标或服务标志。

宝德计算机系统股份有限公司

地址：深圳市龙华区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 B 座 16 楼

服务电话：4008-870-872

网址：http://www.powerleader.com.cn

# 前言

概述

本文档介绍了PRA100 RCK G2 计算节点的物理结构、组件和规格。指导用户对PRA100 RCK G2 计算节点进行安装、拆卸、上电下电、配置和故障处理等操作。

读者对象

本指南主要适用于以下工程师：

●    技术支持工程师

●    渠道伙伴技术支持工程师

●     企业管理员

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

| 符号 | 说明 |
| --- | --- |
|  | 表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。 |
|  | 表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。 |
|  | 表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。 |
|  | 用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。 |
|  | 对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。 |

修改记录

| 文档版本 | 发布日期 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 06 | 2024-04-19 | 更新如下章节： ● 6.2 工具准备 ● 6.5.9.2 NPU液冷散热器 ● 6.5.9.4 NPU模组 |
| 05 | 2024-03-15 | 新增章节： 6.5.8.10 超级电容 |
| 04 | 2024-02-08 | 更新如下章节： ● 5.1 NPU模组与NPU载板的连线 ● 9.2 参数面端口链路闪断 |
| 03 | 2024-01-23 | 第三次正式发布。 更新如下章节： ● 6.5.8.2 CPU漏液检测绳 ● 6.5.8.12 CPU液冷散热器 ● 6.5.8.13 CPU主板 ● 6.5.9.1 ETH板 ● 6.5.9.2 NPU液冷散热器 |
| 02 | 2023-12-15 | 第二次正式发布。 新增9 FAQ。 |
| 01 | 2023-11-20 | 第一次正式发布。 |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                             iv

# 目 录

前言	iii

1 简介	1

1.1 物理结构	2

1.2 逻辑结构	3

2 硬件描述	4

2.1 前面板	4

2.1.1 外观	5

2.1.2 指示灯和按钮	5

2.1.3 接口	7

2.2 后面板	7

2.2.1 外观	8

2.2.2 指示灯	8

2.2.3 接口	10

2.3 处理器	10

2.4 存储	11

2.4.1 硬盘配置	11

2.4.2 硬盘编号	12

2.4.3 硬盘指示灯	12

2.4.4 RAID 级别比较	14

2.5 风扇	15

2.6 Riser 模组和 PCIe 插槽	15

2.7 电源模块	18

2.8 灵活 IO 卡	19

2.9 单板	20

2.9.1 硬盘背板	20

2.9.2 电源转接板	21

2.9.3 漏液检测板	22

2.9.4 CPU 主板	22

2.9.5 NPU 模组	24

2.9.6 NPU 载板	25

2.9.7 ETH 板	27

2.10 内存	28

2.10.1 内存槽位编号	28

2.10.2 内存条安装原则	30

2.10.3 内存容量配置规则	30

2.10.4 内存保护技术	31

3 产品规格	32

3.1 技术规格	32

3.2 环境规格	34

3.3 物理规格	35

4 防静电	36

4.1 操作准则	36

4.2 佩戴防静电腕带	37

5 内部布线	38

5.1 NPU 模组与 NPU 载板的连线	38

5.2 NPU 载板与 CPU 主板的连线	41

5.3 CPU 主板连线	47

6 部件更换	55

6.1 备件说明	55

6.2 工具准备	57

6.3 设备上的标志	60

6.4 基本操作	62

6.4.1 上电	62

6.4.2 下电	63

6.4.3 检测计算节点气密性	65

6.4.4 计算节点	70

6.4.4.1 拆卸计算节点	70

6.4.4.2 安装计算节点	73

6.5 可更换部件	79

6.5.1 硬盘	79

6.5.2 风扇模块	82

6.5.3 机箱盖	84

6.5.4 导风罩和横梁	86

6.5.5 硬盘背板	89

6.5.6 左挂耳板	91

6.5.7 右挂耳板	94

6.5.8 CPU 主板及其组件	97

6.5.8.1 电源模组	97

6.5.8.2 CPU 漏液检测绳	102

6.5.8.3 CPU 漏液检测板	108

6.5.8.4 DIMM	113

6.5.8.5 电池	115

（可选） TPM/TCM 卡	1186.5.8.6

6.5.8.7 Riser 模组	120

6.5.8.8 Riser 模组上的 PCIe 卡	124

6.5.8.9 RAID 控制标卡	127

6.5.8.10 超级电容	129

6.5.8.11 灵活 IO 卡	134

6.5.8.12 CPU 液冷散热器	138

6.5.8.13 CPU 主板	148

6.5.9 NPU 载板及其组件	158

6.5.9.1 ETH 板	158

6.5.9.2 NPU 液冷散热器	161

6.5.9.3 电源模组	172

6.5.9.4 NPU 模组	177

6.5.9.5 NPU 载板	185

6.5.9.6 NPU 漏液检测板	187

6.5.9.7 NPU 漏液检测绳	193

7 故障处理指导	198

8 常用操作	199

8.1 查询管理网口 IP 地址	199

8.2 登录 iBMC Web 界面	201

8.3 登录远程虚拟控制台	204

8.3.1 通过 iBMC Web 登录设备远程虚拟控制台	204

8.3.2 使用独立远程控制台登录设备实时桌面	206

8.4 登录 iBMC 命令行	212

8.5 使用 PuTTY 登录设备（串口方式）  	215

8.6 使用 PuTTY 登录设备（网口方式）  	217

8.7 设置 BIOS	219

9 FAQ	228

9.1 NPU 模组不在位或 PCIe 建链失败或 HCCS 链路报错，需要重新插拔连接器或更换模组板的场景时，需使

用清洁工具清洁 UBC 、MEZZ 等高速连接器	228

9.2 参数面端口链路闪断	230

A 附录	232

# 1简介

PRA100 RCK G2 计算节点是基于国产自研鲲鹏920处理器+昇腾910 AI处理器

（NPU）的AI训练计算节点，实现完全自主创新，广泛应用于深度学习模型开发和AI 训练服务场景。该设备面向人工智能计算中心、运营商等重算力场景，具有高计算密 度、高能效比、高网络带宽、易扩展、易管理等优点，满足企业机房部署和大规模数 据中心集群部署。

以10块硬盘配置为例进行说明。

图 1-1 外观示意图

1.1 物理结构

1.2 逻辑结构

## 1.1 物理结构

该设备的各个部件如图1-2所示。

图 1-2 部件示意图

1                                   DIMM

3                                     CPU主板

5                                   CPU液冷散热器 7                                   导风罩和横梁

9                                   机箱中隔板

11                                    Riser模组2

13                                 3000W液冷电源砖

15                                 ETH板（参数面接口 卡）

17                                 硬盘模块

19                                 硬盘背板

21                                 3000W风冷电源砖 23                                   昇腾910 NPU载板 25                                   NPU液冷散热器1

27                                   NPU液冷散热器2

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

-

灵活IO卡

电源转接板

CPU漏液检测板

超级电容

Riser模组1

600W风冷电源砖

NPU漏液检测板

机箱

风扇模块

管道夹

理线架

昇腾910 NPU模组

压线架

-

## 1.2 逻辑结构

该设备逻辑结构如图1-3所示。

图 1-3 逻辑结构示意图

●     集成四路鲲鹏920处理器，每个处理器支持8个DDR4 DIMM。

●     iBMC使用国产自研管理芯片，外出VGA、管理网口、调试串口等管理接口。

●     集成8个昇腾910 AI处理器（NPU模组）：

–     每个NPU模组通过一路PCIe 4.0 x16与CPU主板对接。

–     每个NPU模组出1*200GE，通过NPU模组本身自带高速Serdes接口完成。

–     每个NPU模组提供七路双向带宽为56GB/s的HCCS，实现8个NPU模组Full Mesh连接。

# 2硬件描述

2.1 前面板

2.2 后面板

2.3 处理器

2.4 存储

2.5 风扇

2.6 Riser模组和PCIe插槽

2.7 电源模块

2.8 灵活IO卡

2.9 单板

2.10 内存

## 2.1 前面板

### 2.1.1 外观

图 2-1 前面板外观示意图

1                                     扳手                                2                                    硬盘

3                                   风扇                              4                                   标签卡（含SN标签）

### 2.1.2 指示灯和按钮

指示灯和按钮位置

图 2-2 前面板指示灯和按钮示意图

1                                    故障诊断数码管              2                                    电源按钮/指示灯

3                                    健康状态指示灯              4                                    UID按钮/指示灯

5                                    硬盘Fault/Locate指示灯 6                                     硬盘Active指示灯

7                                    风扇模块状态指示灯       -                                     -

指示灯和按钮说明

表 2-1 前面板指示灯和按钮说明

| 标识 | 指示灯和按钮 | 状态说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 故障诊断数码 管 | ● 显示--- ：表示设备正常。 ● 显示故障码：表示设备有部件故障。 |
|  | 电源按钮/指示 灯 | ● 电源按钮说明： – 上电状态下短按电源按钮， OS正常关机。 – 上电状态下长按电源按钮6秒钟，可以将设 备强制下电。 – 待上电状态下短按电源按钮，可以进行上 电。 ● 电源指示灯说明： – 熄灭：设备未上电。 – 绿色常亮：设备正常上电。 – 黄色闪烁：电源按钮暂时处于锁定状态， 不能进行操作。设备刚上电，管理系统正 在启动时，电源按钮会处于锁定状态。 – 黄色常亮：设备待上电。 |
|  | 健康状态指示 灯 | ● 熄灭：设备未上电或处于异常状态。 ● 红色闪烁（ 1Hz ）：系统有严重告警。 ● 红色闪烁（5Hz）：系统有紧急告警。 ● 绿色常亮：设备运转正常。 |
|  | UID按钮/指示 灯 | ● UID按钮： – 可通过手动按UID按钮、iBMC命令或者 iBMC的WebUI远程管理使灯熄灭、灯亮或 闪烁。 – 短按UID按钮，可以打开/关闭定位灯。 – 长按UID按钮5秒左右，可以复位管理系 统。 ● 指示灯： – UID指示灯用于方便地定位待操作的设备。 – 熄灭：设备未被定位。 – 蓝色闪烁：设备被重点定位。 – 蓝色常亮：设备被定位。 |
| - | 硬盘指示灯 | 硬盘指示灯状态说明详细信息请参见2.4.3 硬盘指 示灯。 |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                              6

| 标识 | 指示灯和按钮 | 状态说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 风扇模块指示 灯 | ● 熄灭：设备未上电。 ● 绿色（常亮）：表示风扇正常运作。 ● 红色（闪烁）：表示风扇存在告警。 |

### 2.1.3 接口

图 2-3 前面板接口示意图

1

USB 2.0接口

2

VGA接口

表 2-2 前面板接口说明

| 名称 | 类型 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| USB 2.0接口 | USB 2.0 | 2 | 提供外出USB接口，通过该接口 可以接入USB设备。 说明 ● 使用外接USB设备时请确认USB 设备状态良好，否则可能导致 计算节点工作异常。 ● 使用外接USB设备时，最大支持 1米的延长线。 ● 如USB设备（包括U盘、移动硬 盘等）无法识别，请联系技术 支持。 |
| VGA接口 | DB15 | 1 | 用于连接显示终端，例如显示器 或物理KVM。 |

## 2.2 后面板

### 2.2.1 外观

图 2-4 后面板外观示意图

### 2.2.2 指示灯

指示灯位置

图 2-5 前面板指示灯示意图

| 1 | 25GE/10GE光口速率指 示灯 | 2 | 25GE/10GE光口连接状 态指示灯/数据传输状态 指示灯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 管理网口数据传输状态 指示灯 | 4 | 管理网口连接状态指示 灯 |
| 5 | GE电口数据传输状态指 示灯 | 6 | GE电口连接状态指示灯 |
| 7 | 200GE光口速率指示灯 | 8 | 200GE光口连接状态指 示灯/数据传输状态指示 灯 |

指示灯说明

表 2-3 后面板指示灯说明

| 指示灯 |  | 状态说明 |
| --- | --- | --- |
| GE电口/管 理网口 | 数据传输状态指示灯 | ● 黄色（闪烁）：表示有数据正在传输。 ● 熄灭：表示无数据传输。 |
|  | 连接状态指示灯 | ● 绿色（常亮）：表示网络连接正常。 ● 熄灭：表示网络未连接。 |
| 200GE光口 | 速率指示灯 | ● 绿色（常亮）：表示数据传输速率为 200Gbps。 ● 黄色（常亮）：表示数据传输速率为 100Gbps。 ● 熄灭：表示网络未连接。 |
|  | 连接状态指示灯 | ● 绿色（常亮）：表示网络连接正常。 ● 绿色（闪烁）：表示有数据正在传输。 ● 熄灭：表示网络未连接。 |
| 25GE/ 10GE光口 | 速率指示灯 | ● 绿色（常亮）：表示数据传输速率为 25Gbps。 ● 黄色（常亮）：表示数据传输速率为 10Gbps。 ● 熄灭：表示网络未连接。 |
|  | 连接状态指示灯 | ● 绿色（常亮）：表示网络连接正常。 ● 绿色（闪烁）：表示有数据正在传输。 ● 熄灭：表示网络未连接。 |

### 2.2.3 接口

图 2-6 后面板接口示意图

| 1 | Manifold供水口 | 2 | Manifold回水口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 灵活IO卡 | 4 | Mgmt管理网口 |
| 5 | 调试串口 | 6 | 板载网口 |
| 7 | 电源接口 | 8/9/10/11 | 参数面接口卡 |

表 2-4 后面板接口说明

| 名称 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Manifold供/回水 口 | 3 | 用于连接机柜的Manifold |
| 电源接口 | 3 | 用于连接机柜的Busbar |

## 2.3 处理器

CPU：

●     支持4路2.6GHz/3.0GHz鲲鹏920处理器。

●    处理器集成在主板上，不能更换。

图 2-7 CPU 处理器位置示意图

NPU：

支持昇腾910 AI处理器。

## 2.4 存储

### 2.4.1 硬盘配置

表 2-5 硬盘配置

| 应用场景 | 硬盘配置 | 最大前置硬盘数量 （个） | 硬盘管理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置2个PCIe网 卡和一个RAID卡 | 6x2.5 SATA+2x2.5 NVMe硬盘配置 | 8 ● 槽位0～5支持 SATA硬盘 ● 槽位8～9支持 NVMe硬盘 | ● SATA硬盘： RAID 管理SATA ● NVMe硬盘： CPU 直出PCIe |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            11

| 应用场景 | 硬盘配置 | 最大前置硬盘数量 （个） | 硬盘管理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置1个PCIe网 卡和一个RAID卡 | 6x2.5 SATA+4x2.5 NVMe硬盘配置 | 10 ● 槽位0～5支持 SATA硬盘 ● 槽位6~9支持 NVMe硬盘 | ● SATA硬盘： RAID 管理SATA ● NVMe硬盘： CPU 直出PCIe |

### 2.4.2 硬盘编号

说明

支持多种硬盘配置，以实际发货为准。

●     6x2.5 SATA+2x2.5 NVMe硬盘的槽位编号如图2-8所示。

图 2-8 6x2.5 SATA+2x2.5 NVMe 硬盘编号示意图

●     6x2.5 SATA+4x2.5 NVMe硬盘的槽位编号如图2-9所示。

图 2-9 6x2.5 SATA+4x2.5 NVMe 硬盘编号示意图

### 2.4.3 硬盘指示灯

SATA 硬盘指示灯

SATA硬盘指示灯如图2-10所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            12

图 2-10 SATA 硬盘指示灯示意图

表 2-6 SATA 硬盘指示灯说明

| 硬盘Fault/Locate指示灯 （黄色指示灯） | 硬盘Active指示灯（绿色 指示灯） | 状态说明 |
| --- | --- | --- |
| 熄灭 | 常亮 | 硬盘在位。 |
| 熄灭 | 闪烁（4Hz） | 硬盘处于正常读写状态或 重构主盘状态。 |
| 闪烁（ 1Hz ） | 常亮 | 硬盘被RAID卡定位。 |
| 闪烁（ 1Hz ） | 闪烁（ 1Hz ） | 硬盘处于重构从盘状态。 |
| 常亮 | 熄灭 | RAID组中硬盘被拔出。 |
| 常亮 | 常亮 | RAID组中硬盘故障。 |

NVMe 硬盘指示灯

NVMe硬盘指示灯如图2-11所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            13

图 2-11 NVMe 硬盘指示灯示意图

表 2-7 NVMe 硬盘指示灯说明

| 硬盘Fault/Locate指示灯 （黄色指示灯） | 硬盘Active指示灯（绿色 指示灯） | 状态说明 |
| --- | --- | --- |
| 熄灭 | 熄灭 | NVMe硬盘不在位。 |
| 熄灭 | 绿色常亮 | NVMe硬盘在位且无故 障。 |
| 熄灭 | 绿色闪烁（2Hz） | NVMe硬盘正在进行读写 操作。 |
| 黄色闪烁（2Hz） | 熄灭 | NVMe硬盘被OS定位或正 处于热插过程中。 |
| 黄色闪烁（0.5Hz） | 熄灭 | NVMe硬盘已完成热拔出 流程，允许拔出。 |
| 黄色常亮 | 绿色常亮/灭 | NVMe硬盘故障。 |

### 2.4.4 RAID 级别比较

各级别RAID组的性能，需要的最少硬盘数量及硬盘利用率如表2-8所示。

表 2-8 RAID 级别比较

| RAID级别说明 | 可靠性 | 读性能 | 写性能 | 硬盘利用率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAID 0 | 低 | 高 | 高 | 100% |
| RAID 1 | 高 | 高 | 中 | 50% |
| RAID 5 | 较高 | 高 | 中 | （ N-1 ）/N |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            14

| RAID级别说明 | 可靠性 | 读性能 | 写性能 | 硬盘利用率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAID 6 | 较高 | 高 | 中 | （ N-2）/N |
| RAID 10 | 高 | 高 | 中 | 50% |
| RAID 50 | 高 | 高 | 较高 | （ N-M ）/N |
| RAID 60 | 高 | 高 | 较高 | （ N-M*2）/N |
| 注： N为RAID组成员盘的个数， M为RAID组的子组数。 |  |  |  |  |

## 2.5 风扇

该设备支持可变的风扇速度。一般情况风扇以最低速度转动，如果入风口温度升高或 者设备温度升高，风扇会提高速度来降温；支持单风扇失效，  N+1冗余备份。

10盘配置的风扇位置示意图如图2-12所示，所配风扇数量以现场实际为准。

图 2-12 风扇位置示意图

## 2.6 Riser 模组和 PCIe 插槽

Riser 模组

Riser模组1支持的Riser卡如图2-13所示， Riser模组2支持的Riser卡如图2-14所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            15

图 2-13 Riser 卡 1 示意图

图 2-14 Riser 卡 2 示意图

须知

Riser卡1和Riser卡2必须在位，且Riser卡1和Riser卡2的3个Slimline线缆需连接，否则 NPU板不可用。

PCIe 插槽位置（6x2.5 SATA+2x2.5 NVMe 硬盘配置）

●     Riser卡1上：

–     Slot1配置PCIe网卡。

–     Slot2配置PCIe网卡。

●     Riser卡2上：

–     Slot4配置RAID卡。

–     Slot5空置。

PCIe 插槽说明（6x2.5 SATA+2x2.5 NVMe 硬盘配置）

表 2-9 PCIe 插槽说明

| PCIe 槽位 | 从属 CPU | PCIe 标准 | 连接 器宽 度 | 总线 宽度 | 端口 号 | Root Port （B/D/F） | Device （B/D/F ) | 槽位 大小 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slot1 | CPU4 | PCIe 4.0 | x16 | x8 lane | - | - | - | 全高 全长 |
| Slot2 | CPU2 | PCIe 4.0 | x16 | x8 lane | Port3 6 | 40/10/0 | 43/00/0 | 全高 半长 |
| Slot4 | CPU1 | PCIe 4.0 | x16 | x4 lane | NA | NA | NA | 半高 半长 |
| Slot5 | NA | NA | x16 | NA | NA | NA | NA | 半高 半长 |
| 说明 ● 表格中的B/D/F（Bus/Device/Function Number）数据是PCIe部件满配时的默认取值， PCIe 卡不满配或配置带PCI bridge的PCIe卡时， B/D/F可能会改变。 ● Root Port（B/D/F）：处理器内部PCIe根节点的B/D/F。 ● 总线带宽为PCIe x16的插槽向下兼容PCIe x8 、PCIe x4 、PCIe x1的PCIe卡。向上则不兼容， 即PCIe插槽的带宽不能小于插入的PCIe卡的带宽。 ● 所有槽位供电能力都可以支持PCIe卡， PCIe卡的功率取决于PCIe卡的型号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

PCIe 插槽位置（6x2.5 SATA+4x2.5 NVMe 硬盘配置）

●     Riser卡1上：

–     Slot1配置RAID卡。

–     Slot2配置PCIe网卡。

●     Riser卡2上：

–     Slot4 、Slot5空置。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            17

PCIe 插槽说明（6x2.5 SATA+4x2.5 NVMe 硬盘配置）

表 2-10 PCIe 插槽说明

| PCIe 槽位 | 从属 CPU | PCIe 标准 | 连接 器宽 度 | 总线 宽度 | 端口号 | Root Port （B/D/F ) | Device （B/D/F ) | 槽位 大小 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slot1 | CPU1 | PCIe 4.0 | x16 | x4 lane | NA | NA | NA | 全高 全长 |
| Slot2 | CPU2 | PCIe 4.0 | x16 | x8 lane | Port36 | 40/10/0 | 43/00/0 | 全高 全长 |
| Slot4 | NA | NA | x16 | NA | NA | NA | NA | 半高 半长 |
| Slot5 | NA | NA | x16 | NA | NA | NA | NA | 半高 半长 |
| 说明 ● 表格中的B/D/F（Bus/Device/Function Number）数据是PCIe部件满配时的默认取值， PCIe 卡不满配或配置带PCI bridge的PCIe卡时， B/D/F可能会改变。 ● Root Port（B/D/F）：处理器内部PCIe根节点的B/D/F。 ● 总线带宽为PCIe x16的插槽向下兼容PCIe x8 、PCIe x4 、PCIe x1的PCIe卡。向上则不兼容， 即PCIe插槽的带宽不能小于插入的PCIe卡的带宽。 ● 所有槽位供电能力都可以支持PCIe卡， PCIe卡的功率取决于PCIe卡的型号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.7 电源模块

支持3种54.5V转12V电源模块：

●     1个600W风冷电源砖（硬盘背板）

●     1个3000W液冷电源砖（CPU主板）

●    4个3000W风冷电源砖（NPU载板）

图 2-15 电源模块位置示意图

## 2.8 灵活 IO 卡

设备支持的灵活IO卡的详细信息请参见计算产品兼容性查询助手。

灵活 IO 卡

图 2-16 TM280（4*25GE/10GE 光口）

表 2-11 灵活 IO 卡指示灯说明

| 网卡类型 | 指示灯类型 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| TM280 | SPEED指示灯 | ● 绿色：最高速率25Gbps。 ● 黄色：低速率10Gbps。 ● 熄灭：链路断开。 |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            19

| 网卡类型 | 指示灯类型 | 状态 |
| --- | --- | --- |
|  | LINK/ACT指示灯 | ● 绿色（闪烁）： 1Hz ，有数据传输； 2Hz，网口被定位。 ● 常亮：无数据传输。 ● 熄灭：链路断开。 |

## 2.9 单板

### 2.9.1 硬盘背板

硬盘背板接口如图2-17所示。

图 2-17 硬盘背板接口示意图

| 1 | 关断阀低速管理连接器[1] （J5401） | 2 | 高速信号连接器[2]（J31 UBC 5） |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 高速信号连接器[3]（J3 PORT C） | 4 | 高速信号连接器[2]（J7 UBC 4） |
| 5 | 高速信号连接器[2]（J30 UBC 3） | 6 | 电源连接器[4]（J5501 PWR1 ） |
| 7 | 电源连接器[4]（J5503 PWR3） | 8 | 高速信号连接器[3]（J2 PORT B ） |
| 9 | 电源连接器[4]（J5502 PWR2） | 10 | 高速信号连接器[2]（J6 UBC 2） |
| 11 | 高速信号连接器[2]（J32 UBC 1 ） | 12 | 高速信号连接器[2]（J9 UBC 0） |
| 13 | 高速信号连接器[3]（J4 PORT A ） | 14 | 低速信号连接器[5]（J29 MISC CONN） |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            20

[1]：1 ，预留接口，用于关断阀控制。 [2]：2/4/5/10/11/12 ，UBC连接器，传输CPU主板到硬盘背板的PCIe信号，用于扩 展NVMe硬盘。 [3]：3/8/13 ，miniSAS连接器 ，传输CPU主板到硬盘背板的SAS信号，用于扩展SAS 硬盘或SATA硬盘。 [4]：6/7/9，电源连接器，连接12V供电电源线。 [5]：14，低速信号线，传递CPU主板到硬盘风扇背板的控制信号。

### 2.9.2 电源转接板

电源转接板接口如图2-18所示。

图 2-18 电源转接板接口示意图

| 1 | 电源连接器[1]（J1） | 2 | 电源连接器[1]（J2） |
| --- | --- | --- | --- |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            21

| 3 | 电源连接器[1]（J3） | 4 | 信号连接器[2]（J4） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 电源快插头[3]（J8） | 6 | 低速信号连接器[4]（J10） |
| 7 | 电源快插头[3]（J9） | 8 | 电源快插头[3]（J7） |
| [1] ：1/2/3，电源连接器，连接12V供电电源线。直接插在CPU主板上。 [2]：4，将CPU主板的控制信号转接到电源转接板。直接插在CPU主板上。 [3] ：5/7/8，用电源线缆与3000W液冷电源砖连接。 [4] ：6，用低速信号线缆与3000W液冷电源砖连接，传递电源砖控制信号。 |  |  |  |

### 2.9.3 漏液检测板

漏液检测板接口如图2-19所示。

图 2-19 漏液检测板接口示意图

| 1 | 电机阀连接器[1]（J6） | 2 | 漏液检测绳连接器（J5） |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 漏液检测绳连接器（J7） | 4 | 低速管理连接器（J3 ） |
| [1] ：1 ，预留接口，暂不支持。 |  |  |  |

### 2.9.4 CPU 主板

CPU主板接口如图2-20所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            22

图 2-20 CPU 主板接口示意图

| 1 | Riser卡插槽2（J34） | 2 | 4 x GE端口（J95） |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 调试串口（J22） | 4 | Mgmt管理网口（J23） |
| 5 | iBMC芯片[1]（U31） | 6 | 6pin信号连接器（J39） |
| 7 | Riser卡插槽1（J35） | 8 | LP Slimline连接器（J004） |
| 9 | 右挂耳连接器（J16） | 10 | 高速信号连接器（J73） |
| 11 | NC-SI连接器（J5） | 12 | LP Slimline连接器（从左到 右分别为： J106/J006） |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            23

| 13 | LP Slimline连接器（从左到 右，从上到下分别为： J206/J308/J305/J306/J307/ J304） | 14 | TPM连接器（J98） |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 系统电池（U4） | 16 | 硬盘背板信号连接器 （J2079） |
| 17 | 左挂耳连接器（J6） | 18 | 漏液检测板连接器（J33） |
| 19 | LP Slimline连接器（从上到 下分别为： J204/J205/J207/ J208） | 20 | 硬盘背板电源连接器1 （J99） |
| 21 | 硬盘背板电源连接器2 （J31） | 22 | 硬盘背板电源连接器3 （J76） |
| 23 | 8pin信号连接器（J24） | 24 | 电源连接器（从左到右分别 为： J2088/J2087/J2086） |
| 25 | 低速信号连接器（J2014） | - | - |
| [1] ：5 ，iBMC芯片不支持单独更换，需要和主板一块更换。 |  |  |  |

### 2.9.5 NPU 模组

NPU模组接口如图2-21所示。

图 2-21 NPU 模组接口示意图

| 1 | UBC连接器（J1） | 2 | UBC连接器（J2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | UBC连接器（J3） | - | - |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            24

● J1，通过高速信号线缆连接到计算节点后面板的高速信号互连接口（SHLM连接 器）上。 ● J2/J3，通过高速信号线缆连接到CPU主板Slimline连接器上。

### 2.9.6 NPU 载板

NPU载板接口如图2-22所示。

图 2-22 NPU 载板接口示意图

| 1 | 4个3000W风冷电源砖连接 器（从左到右分别为： J4/J3/J2/J1） | 2 | 低速管理连接器（从左到右 分别为： J205/J305） |
| --- | --- | --- | --- |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            25

| 3 | NPU模组的SHMM连接器 [1] （上面4个从左到右分别 为： J108/J106/J104/ J102；下面4个从左到右分 别为： J107/J105/J103/ J101） | 4 | 以太转接板电源连接器 （J6） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 以太转接板低速管理连接器 2（J12） | 6 | 电机阀连接器[2]（J16） |
| 7 | 以太转接板低速管理连接器 1（J15） | 8 | 电机阀连接器[2]（J17） |
| 9 | 漏液检测板连接器（J15） | - | - |
| [1] ：SHMM连接器，指的是MIRROR MEZZ连接器。 [2]：4/5/6，预留接口，暂不支持。 |  |  |  |

iBMC上显示每个NPU在载板上的物理位置，  npu-smi工具显示NPU的逻辑编号，其对 应关系如表2-12所示。

表 2-12 iBMC 和 npu-smi 下的 NPU 编号对应关系

| 编号 | iBMC上显示 | npu-smi下显示（NPU ID ） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NPU1 | NPU0 |
| 2 | NPU2 | NPU1 |
| 3 | NPU3 | NPU2 |
| 4 | NPU4 | NPU3 |
| 5 | NPU5 | NPU4 |
| 6 | NPU6 | NPU5 |
| 7 | NPU7 | NPU6 |
| 8 | NPU8 | NPU7 |

NPU模组和参数面接口卡的对应关系如图2-23所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            26

图 2-23 NPU 模组和参数面接口卡对应关系图

### 2.9.7 ETH 板

ETH板接口如图2-24所示。

图 2-24 ETH 板接口示意图

| 1 | 电源连接器（J10） | 2 | 光口连接器（从左到右分别 为： J4/J3/J2/J1） |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 低速信号连接器（J6） | 4 | 低速信号连接器（J5） |

## 2.10 内存

### 2.10.1 内存槽位编号

该设备提供32个DDR4 DIMM接口，每个处理器均提供8条内存通道，每条通道都支持 1个DIMM。内存槽位编号如图2-25所示。

图 2-25 内存槽位编号示意图

内存通道组成如表2-13所示。

表 2-13 通道组成

| 通道所属的CPU | 通道 | 组成 |
| --- | --- | --- |
| CPU1 | TB_A | DIMM060(G) |
|  | TB_B | DIMM020(C) |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            28

| 通道所属的CPU | 通道 | 组成 |
| --- | --- | --- |
|  | TB_C | DIMM040(E) |
|  | TB_D | DIMM000(A) |
|  | TA_A | DIMM030(D) |
|  | TA_B | DIMM070(H) |
|  | TA_C | DIMM010(B) |
|  | TA_D | DIMM050(F) |
| CPU2 | TB_A | DIMM160(G) |
|  | TB_B | DIMM120(C) |
|  | TB_C | DIMM140(E) |
|  | TB_D | DIMM100(A) |
|  | TA_A | DIMM130(D) |
|  | TA_B | DIMM170(H) |
|  | TA_C | DIMM110(B) |
|  | TA_D | DIMM150(F) |
| CPU3 | TB_A | DIMM260(G) |
|  | TB_B | DIMM220(C) |
|  | TB_C | DIMM240(E) |
|  | TB_D | DIMM200(A) |
|  | TA_A | DIMM230(D) |
|  | TA_B | DIMM270(H) |
|  | TA_C | DIMM210(B) |
|  | TA_D | DIMM250(F) |
| CPU4 | TB_A | DIMM360(G) |
|  | TB_B | DIMM320(C) |
|  | TB_C | DIMM340(E) |
|  | TB_D | DIMM300(A) |
|  | TA_A | DIMM330(D) |
|  | TA_B | DIMM370(H) |
|  | TA_C | DIMM310(B) |
|  | TA_D | DIMM350(F) |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            29

### 2.10.2 内存条安装原则

须知

CPU1对应的内存槽位上必须至少配置一根内存条。

当设备配置完全平衡的内存条时，可实现最佳的内存性能。不平衡配置会降低内存性 能，因此不推荐使用。

不平衡的内存配置是指安装的内存不是均匀分布在内存通道和（或）处理器上。

●    通道不平衡：如果单个CPU配置5 、7根内存条，则通道之间的内存配置不平衡。

●    处理器不平衡：如果在每个处理器上安装了不同数量的内存，则处理器之间的内 存配置不平衡。

●     4路设备内存总数量建议配置为：  4根、8根、12根、16根、24根、32根。

内存配置时必须遵守内存安装原则，详细信息请参见计算产品内存配置助手，未安装 内存条的槽位，需要安装假模块。

### 2.10.3 内存容量配置规则

该设备最多支持32个DIMM，每个处理器支持8个内存通道，每个通道最多支持1个 DIMM。

表 2-14 RDIMM 内存配置规则

| 参数 |  | RDIMM内存 |
| --- | --- | --- |
| Rank |  | Dual rank |
| 额定速度（Mb/s） |  | 3200 |
| 额定电压（ V ） |  | 1.2 |
| 工作电压（ V ） |  | 1.2 |
| 整机最多支持的DIMM数量 |  | 32 |
| 单根最大DIMM容量（GB） |  | 64 |
| 整机最大内存容量（GB） |  | 2048 |
| 整机最大工作速度时的最高内 存容量（GB） |  | 2048 |
| 最大工作速度 （Mb/s） | 每通道1个 DIMM | 3200 说明 若使用2.6GHz主频的主板，内存会自动降速，最大工作 速度为2933Mb/s。 |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            30

### 2.10.4 内存保护技术

支持以下内存保护技术：

●     ECC

●    SEC/DED

●    SDDC

●     Patrol scrubbing

# 3产品规格

部件的编码和兼容性请参见计算产品兼容性查询助手。

3.1 技术规格

3.2 环境规格

3.3 物理规格

## 3.1 技术规格

表 3-1 技术规格

| 组件 | 规格 |
| --- | --- |
| 形态 | 4U液冷训练计算节点。 |
| CPU处理 器 | 支持4路鲲鹏920处理器。 ● 支持鲲鹏920 7265或鲲鹏920 5250。 ● 处理器集成内存控制器，支持8个内存通道。 ● 处理器集成PCIe控制器，支持PCIe 4.0，每个处理器提供40个lane。 ● 采用3路Hydra总线互连，每路总线传输速率最高可达30GT/s。 ● 每个处理器支持64核（鲲鹏920 7265）或48核（鲲鹏920 5250）。 ● 支持频率3.0GHz（鲲鹏920 7265）或2.6GHz（鲲鹏920 5250）。 ● L3 Cache容量为64MB（鲲鹏920 7265）/48MB（鲲鹏920 5250）。 ● 最大热设计功率为205W。 说明 具体请以实际配置为准。 |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            32

| 组件 | 规格 |
| --- | --- |
| 内存 | ● 支持最多32条DDR4内存，支持RDIMM。 ● 最大内存传输速率为3200MT/s。 ● 内存保护支持ECC 、SEC/DED 、SDDC 、Patrol scrubbing功能。 说明 同一台计算节点不允许混合使用不同规格（容量、位宽、rank、高度等）的 内存。即一台计算节点配置的多根内存条必须为相同Part No. （即P/N编 码）。 |
| 网络 | ● CPU主板最多支持1张灵活IO卡，单张卡提供以下网络接口： 4个25G光口/10GE光口，支持PXE功能。 说明 ● 灵活IO卡出4个物理网口，实际可支持2个网口。 ● 25GE和10GE光口可通过使用不同的光模块来实现速率切换。 ● NPU载板支持8个200GE光口，可支持200G光纤或铜缆。 说明 ● 支持200G铜缆时， NPU侧不支持自协商，需要对端设备也关闭自协商功 能。 ● 每张参数面接口卡的2个200GE光口均来自不同NPU，不推荐做网口绑 定，绑定会导致性能下降。 |
| 存储 | 硬盘： ● 详细硬盘配置请参见2.4.1 硬盘配置。 ● 硬盘支持热插拔。 ● SATA SSD的环境要求请参见《SATA SSD 用户指南》中的“规格” 章节。 ● NVMe的环境要求请参见《NVMe SSD 用户指南》中的“规格”章 节。 ● RAID控制标卡： – 支持多种型号的RAID控制标卡，详细信息请参见计算产品兼容性 查询助手。 – 支持RAID级别迁移、磁盘漫游等功能，支持自诊断、Web远程设 置，关于RAID控制标卡的详细信息，请参见《服务器 RAID 控制卡 用户指南(Arm)》。 |
| PCIe扩展 槽位 | ● 最多支持3个PCIe 4.0扩展插槽。 ● Riser模组1支持以下PCIe规格： – 支持1个全高全长的PCIe 4.0标准槽位。 – 支持1个全高半长的PCIe 4.0标准槽位。 ● Riser模组2支持以下PCIe规格： 支持1个半高全长的PCIe 4.0标准槽位。 说明 ● 设备支持的PCIe扩展卡具体型号，请参见计算产品兼容性查询助手。 ● 具体标卡槽位信号带宽请参见2.6 Riser模组和PCIe插槽。 |

| 组件 | 规格 |
| --- | --- |
| 接口 | ● 前面板提供2个USB 2.0端口、 1个DB15 VGA端口。 ● 后面板提供3个电源接口、3个液冷接口、 1个RJ45串口、 1个RJ45系 统管理端口和4个RJ45板载网口。 |
| 风扇 | ● 8个风扇支持热插拔。 ● 支持单风扇失效， N+1冗余备份。 说明 同一台设备必须配置相同Part No. （即P/N编码）的风扇模块。 |
| 系统管理 | iBMC支持IPMI 、SOL 、KVM over IP以及虚拟媒体，提供1个 10/100/1000Mbps的RJ45管理网口。 |
| 安全特性 | ● 管理员密码。 ● TPM （国内）。 |
| 显卡 | 系统主板集成显示芯片，提供32MB显存，支持最高60Hz频率下16M色 彩的最大分辨率是1920x1080像素。 说明 ● 仅在安装了和操作系统版本对应的显卡驱动后才能支持最大分辨率 1920x1080像素，否则只能支持操作系统默认分辨率。 ● 前后VGA接口同时接显示器的时候，只有接前面板VGA接口的显示器会显 示。 |

## 3.2 环境规格

表 3-2 环境规格

| 项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 温度 | ● 工作温度： 5℃~40℃（41℉ ~ 104℉)（工作海拔高 度： ≤1800m，符合ASHRAE Class A2/A3/A4） ● 存储温度（3个月以内）： -30°C～+60°C（ -22°F ~ +140°F） ● 存储温度（6个月以内）： -15°C～+45°C（5°F ~ 113°F） ● 最大温度变化率： 20℃（36°F）/小时、5℃（9°F）/15 分钟 说明 ● 单风扇单转子失效时支持的最高工作温度为正常工作温度规格 以下5℃。 ● 长时间存放时，请将设备内的水排空。 |
| Manifold供水温度 | 5℃~45℃（41℉ ~ 113℉),且水温≥机房露点温度+3℃, 运行不发生凝露 |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            34

| 项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 单节点散热需求最大风 量（CFM） | 450 |
| 相对湿度（ RH ，无冷 凝） | ● 工作湿度： 8%～90% ● 存储湿度（72小时以内，带产品包装）： 8%～95% ● 存储湿度（6个月以内）： 20%～75% ● 最大湿度变化率： 20%/小时 |
| 水质 | ● 乙二醇浓度： 25±5%（体积浓度） |
| 海拔高度 | 工作海拔高度： ≤3050m ● 配置满足ASHRAE Class A1 、A2时，海拔高度超过 900m，工作温度按每升高300m降低1 ℃计算。 ● 配置满足ASHRAE Class A3时，海拔高度超过900m， 工作温度按每升高175m降低1 ℃计算。 ● 配置满足ASHRAE Class A4时，海拔高度超过900m， 工作温度按每升高125m降低1 ℃计算。 |
| 腐蚀性气体污染物 | 腐蚀产物厚度最大增长速率： ● 铜测试片： 300 Å/月（满足ANSI/ISA-71.04-2013定义 的气体腐蚀等级G1） ● 银测试片： 200 Å/月 |
| 颗粒污染物 | ● 符合数据中心清洁标准ISO14644-1 Class8 ● 机房无爆炸性、导电性、导磁性及腐蚀性尘埃 说明 建议聘请专业机构对机房的颗粒污染物进行监测。 |

## 3.3 物理规格

表 3-3 物理规格

| 指标项 | 说明 |
| --- | --- |
| 尺寸（高×宽×深） | 175mm×536mm×900mm |
| 满配重量 | ● 净重： 74kg ● 包装材料重量： 30kg |
| 能耗 | ● 最大输出功耗： 5.1KW ● 最大输入功耗： 5.3KW 说明 不同配置（含ErP标准的配置）的能耗参数不同。 |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            35

## 4 防静电

4.1 操作准则

4.2 佩戴防静电腕带

4.1 操作准则

为降低静电对您和产品造成损伤的几率，请注意以下操作准则：

●    所有机房应该铺设防静电地板（或防静电地垫），使用防静电工作椅。机房的隔 板、屏风、窗帘等应使用防静电材料。

●    机房的落地式用电设备、金属框架、机架的金属外壳必须直接与大地连接，工作 台上的所有用电仪器工具应通过工作台的公共接地点接地。

●    请注意监控机房温度、湿度。暖气会降低室内湿度并增加静电。

●    在运输、保管设备组件的过程中，必须使用专用的防静电袋与防静电盒，以确保 设备组件的防静电安全。

●    机房内的人员在进行设备组件安装、插拔等接触操作时必须佩戴防静电腕带，并 将接地端插入机架上的ESD插孔。

●    在接触设备前，应当穿上防静电工作服、佩戴防静电手套或防静电腕带、去除身  体上携带的易导电物体（如首饰、手表等），以免被电击或灼伤，如图4-1所示。

图 4-1 去除易导电的物体示意图

●     防静电腕带的两端必须接触良好，  一端接触您的皮肤，另一端牢固地连接到机箱 的ESD接口。详细信息请参见4.2 佩戴防静电腕带。

●    在更换的过程中，应将所有还没有安装的设备组件保留在带有防静电屏蔽功能的 包装袋中，将暂时拆下来的设备组件放置在具有防静电功能的泡沫塑料垫上。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            36

●    请勿触摸焊接点、引脚或裸露的电路。

## 4.2 佩戴防静电腕带

请确认机柜已正确接地。

步骤1  如图4-2所示，将手伸进防静电腕带。

图 4-2 佩戴防静电腕带示意图

步骤2  拉紧锁扣，确认防静电腕带与皮肤接触良好。

步骤3  将防静电腕带的接地端插入机柜的防静电腕带插孔。

----结束

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            37

## 5 内部布线

5.1 NPU模组与NPU载板的连线

5.2 NPU载板与CPU主板的连线

5.3 CPU主板连线

5.1 NPU 模组与 NPU 载板的连线

NPU 模组与 ETH 板的高速信号连线

图 5-1 NPU 模组与 ETH 板的高速信号连线示意图

表 5-1 NPU 模组与 ETH 板的高速信号连线

| 序号 | 线缆描述 | Part No. （即P/N编 码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ETH板的光口连接器（J1）到 NPU1（J1）和NPU2（J1）的高 速信号线缆 | 二合一线缆 14270216 | - |
| 2 | ETH板的光口连接器（J2）到 NPU3（J1）和NPU4（J1）的高 速信号线缆 | 二合一线缆 14270216 | - |
| 3 | ETH板的光口连接器（J3）到 NPU5（J1）和NPU6（J1）的高 速信号线缆 | 二合一线缆 14270216 | - |
| 4 | ETH板的光口连接器（J4）到 NPU7（J1）和NPU8（J1）的高 速信号线缆 | 二合一线缆 14270216 | - |

NPU 电源模组连线

图 5-2 NPU 电源模组连线示意图

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            39

表 5-2 NPU 电源模组连线

| 序 号 | 线缆描述 | Part No. （即P/N编 码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸭嘴连接器到3000W风冷电源 砖1（J2+/J4- ）和3000W风冷电 源砖3（J2+/J4- ）的输入电源线 | 一分二线缆 04154230 | 线缆理到侧面理线架内，冗 余部分在电源砖与风扇背板 之间整理好，捆扎固定。注 意安装后确认鸭嘴连接器能 自由浮动。 |
| 2 | 鸭嘴连接器到3000W风冷电源 砖2（J2+/J4- ）和3000W风冷电 源砖4（J2+/J4- ）的输入电源线 |  |  |

NPU 漏液检测连线

图 5-3 NPU 漏液检测连线示意图

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            40

表 5-3 NPU 漏液检测连线

| 序 号 | 线缆描述 | Part No. （即P/N编 码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NPU载板（J15）到NPU漏液检 测板（J3）的低速信号线 | 04080584-0 01 | - |

## 5.2 NPU 载板与 CPU 主板的连线

NPU 模组与 CPU 主板的 LP Slimline 连线

图 5-4 NPU 模组与 CPU 主板的 LP Slimline 连线示意图 1

图 5-5 NPU 模组与 CPU 主板的 LP Slimline 连线示意图 2

图 5-6 NPU 模组与 CPU 主板的 LP Slimline 连线示意图 3

图 5-7 NPU 模组与 CPU 主板的 LP Slimline 连线示意图 4

表 5-4 NPU 模组与 CPU 主板的 LP Slimline 连线

| 序 号 | Part No. （即P/N编 码） | CPU主板丝 印位置 | CPU主板线 缆接头标签 | NPU模组线 缆接头标签 | NPU模组丝印位 置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 14270100 | Riser1 （J005） | Riser1_J005 | NPU2_J3 | NPU2（J3） |
| B |  | Riser1 （J007） | Riser1_J007 | NPU4_J2 | NPU4（J2） |
| C |  | Riser1 （J008） | Riser1_J008 | NPU4_J3 | NPU4（J3） |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            44

| 序 号 | Part No. （即P/N编 码） | CPU主板丝 印位置 | CPU主板线 缆接头标签 | NPU模组线 缆接头标签 | NPU模组丝印位 置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D |  | CPU1 （SLM6 J006） | CPU1_SLM6 | NPU2_J2 | NPU2（J2） |
| E | 14270101 | CPU4 （SLM6 J306） | CPU4_SLM6 | NPU1_J3 | NPU1（J3） |
| F |  | CPU4 （SLM7 J307） | CPU4_SLM7 | NPU3_J3 | NPU3（J3） |
| G |  | CPU4 （SLM5 J305） | CPU4_SLM5 | NPU1_J2 | NPU1（J2） |
|  |  | CPU4 （SLM5 J305） | CPU4_SLM5 | NPU载板 UBC （J305） | - |
| H |  | CPU4 （SLM8 J308） | CPU4_SLM8 | NPU3_J2 | NPU3（J2） |
|  |  | CPU4 （SLM8 J308） | CPU4_SLM8 | NPU载板 UBC （J305） | - |
| I | 14270123 | Riser2 （J005） | Riser2_J005 | NPU6_J3 | NPU6（J3） |
| J |  | Riser2 （J007） | Riser2_J007 | NPU8_J2 | NPU8（J2） |
| K |  | Riser2 （J008） | Riser2_J008 | NPU8_J3 | NPU8（J3） |
| L |  | CPU2 （SLM6 J106） | CPU2_SLM6 | NPU6_J2 | NPU6（J2） |
| M | 14270124 | CPU3 （SLM6 J206） | CPU3_SLM6 | NPU5_J3 | NPU5（J3） |
| N |  | CPU3 （SLM7 J207） | CPU3_SLM7 | NPU7_J3 | NPU7（J3） |
| O |  | CPU3 （SLM5 J205） | CPU3_SLM5 | NPU5_J2 | NPU5（J2） |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            45

| 序 号 | Part No. （即P/N编 码） | CPU主板丝 印位置 | CPU主板线 缆接头标签 | NPU模组线 缆接头标签 | NPU模组丝印位 置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CPU3 （SLM5 J205） | CPU3_SLM5 | NPU载板 UBC （J205） | - |
| P |  | CPU3 （SLM8 J208） | CPU3_SLM8 | NPU7_J2 | NPU7（J2） |
|  |  | CPU3 （SLM8 J208） | CPU3_SLM8 | NPU载板 UBC （J205） | - |
| 线缆安装顺序： 1. 在NPU载板上按照NPU模组线缆接头标签对应NPU模组连接器丝印信息将线缆一 端连接到对应位置。先装14270101 、14270124、后装14270100 、14270123。 2. 根据线缆的折弯方向，将线缆沿着机箱边缘的理线夹走线，用理线夹的卡扣压住 线缆， 14270100和14270101两个线缆走一侧， 14270123和14270124两个线缆 走另一侧。 3. 通过左右两边的管夹将线缆束缚，根据NPU模组线缆标签将线缆连接到CPU主板 对应连接器上。 4. 在CPU主板上根据连接器丝印信息将线缆另一端连接到对应位置。 |  |  |  |  |  |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            46

## 5.3 CPU 主板连线

左右挂耳信号线

图 5-8 左右挂耳信号线示意图

表 5-5 左右挂耳信号线

| 序 号 | 线缆描述 | Part No. （即P/N编 码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 右挂耳板到CPU主板（J16）的 低速信号线 | 04052595 | 右挂耳线从高速线下方走 线。 |
| 2 | 左挂耳板到CPU主板（J6）的低 速信号线 | 04080650-0 05 | - |
| ● 线缆安装顺序： 1. 将线缆从左右挂耳板安装孔内穿过去，插到挂耳板上。 2. 将挂耳板结构件和线缆推回机框卡住。 3. 将线缆另一端连接CPU主板插好（线缆在机框外插线）。 ● 线缆拆卸顺序： 1. 将CPU主板端线缆拔出。 2. 解开机框前面板左右挂耳模块，将线缆整体拔出。 3. 将线缆从左右挂耳板上解锁拔出。 |  |  |  |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            47

硬盘背板的电源线和低速信号线

图 5-9 硬盘背板的电源线和低速信号线示意图

表 5-6 硬盘背板的电源线和低速信号线

| 序 号 | 线缆描述 | Part No. （即P/N编 码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 硬盘背板（J5501 PWR1 ）到 CPU主板（J31）的电源线 | 三合一线缆 04154232 | 注意线缆需要理线，中间部 分线缆整理到机框左侧，靠 近硬盘背板侧线缆尽量不挡 风。 硬盘背板电源线从高速线缆 下方走线。 |
| B | 硬盘背板（J5502 PWR2）到 CPU主板（J76）的电源线 |  |  |
| C | 硬盘背板（J5503 PWR3）到 600W风冷电源砖（J901）的电 源线 |  |  |
| 1 | 硬盘背板（J29 MISC CONN） 到CPU主板（J2079）的低速信 号线缆 | 04080783-0 01 | 冗余线缆理线。 |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            48

硬盘背板的高速线缆（6x2.5 SATA+2x2.5 NVMe 硬盘配置）

图 5-10 硬盘背板的高速线缆 1（6x2.5 SATA+2x2.5 NVMe 硬盘配置）示意图

图 5-11 硬盘背板的高速线缆 2（6x2.5 SATA+2x2.5 NVMe 硬盘配置）示意图

表 5-7 硬盘背板的高速线缆（6x2.5 SATA+2x2.5 NVMe 硬盘配置）

| 序 号 | 线缆描述 | Part No. （即P/N编 码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Riser模组1侧面（SLIM A J304）弯头到CPU主板（CPU4 SLM4 J304）的LP Slimline线缆 直头 | 04052477-0 06 | - |
| 2 | Riser模组2 SLOT4 RAID标卡 Slimline接口（J17）到硬盘背板 （J4 PORT A ）和硬盘背板（J2 PORT B ）的miniSAS信号线 | 04052867-0 02 | - |
| 3 | Riser模组2侧面（SLIM A J304）直头到CPU主板（CPU1 SLM9 J004）的LP Slimline线缆 弯头 | 04052477-0 11 | - |
| A | 硬盘背板（J31）到CPU主板 （CPU3 SLM4 J204）的高速信 号线 | 14270125 | - |
| B | 硬盘背板（J7）到CPU主板 （CPU4 SLM4 J304）的高速信 号线 |  | 该线缆主板端（CPU4 SLM4 J304）悬空。 |
| C | 硬盘背板（J30）到CPU主板 （CPU1 SLM9 J004）的高速信 号线 |  | 该线缆主板端（CPU1 SLM9 J004）悬空。 |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            50

硬盘背板的高速线缆（6x2.5 SATA+4x2.5 NVMe 硬盘配置）

图 5-12 硬盘背板的高速线缆（6x2.5 SATA+4x2.5 NVMe 硬盘配置）示意图

表 5-8 硬盘背板的高速线缆（6x2.5 SATA+4x2.5 NVMe 硬盘配置）

| 序 号 | 线缆描述 | Part No. （即P/N编 码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Riser模组1 SLOT1 RAID标卡 Slimline接口（J17）到硬盘背板 （J4 PORT A ）和硬盘背板（J2 PORT B ）的miniSAS信号线 | 04052867-0 04 | - |
| 2 | Riser模组1侧面（SLIM A J304）弯头到CPU主板（CPU1 SLM9 J004）的LP Slimline线缆 弯头 | 04052579 | - |
| A | 硬盘背板（J31）到CPU主板 （CPU3 SLM4 J204）的高速信 号线 | 14270125 | - |
| B | 硬盘背板（J7）到CPU主板 （CPU4 SLM4 J304）的高速信 号线 |  | - |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            51

| 序 号 | 线缆描述 | Part No. （即P/N编 码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 硬盘背板（J30）到CPU主板 （CPU1 SLM9 J004）的高速信 号线 |  | 该线缆主板端（CPU1 SLM9 J004）悬空。 |

CPU 电源模组连线

图 5-13 CPU 电源模组连线示意图

表 5-9 CPU 电源模组连线

| 序 号 | 线缆描述 | Part No. （即P/N编 码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸭嘴连接器到3000W液冷电源 砖（J2+/J4- ）的输入电源线 | 04153847 | 注意铜夹子电源线理顺走 线，避免线缆不必要的交叉 和连接器接触不良。电源砖 底面的2pcs信号线避免拉扯 线缆导致脱扣。 |
| 2 | 3000W液冷电源砖（OT端子） 到电源转接板（J7/J8/J9）的电 源线 | 三合一线缆 04097846 | 红色线为12V，黑色线为 GND，两者不能反装，按照 电源砖丝印提示与线缆丝印 对应安装。 |
| 3 | 3000W液冷电源砖（J10）到电 源转接板（J10）的低速信号线 | 04081047 | 线缆先安装一端，另一端悬 空。 |
| 4 | 3000W液冷电源砖（+48V/ M603- ）到600W风冷电源砖 （纽扣端子）的电源线 | 04154234 | - |
| 5 | 3000W液冷电源砖（J901）到 600W风冷电源砖（J201）的低 速信号线 | 04081046 | 线缆先安装一端，另一端悬 空。 |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            53

CPU 漏液检测连线

图 5-14 CPU 漏液检测线连线示意图

表 5-10 CPU 漏液检测线连线

| 序 号 | 线缆描述 | Part No. （即P/N编 码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU主板（J33）到CPU漏液检 测板（J3）的低速信号线 | 04080584-0 08 | - |

# 6部件更换

说明

●   执行本章所有操作前需要确认待安装的选件是正常可用且兼容的备件，具体兼容的型号请参 见计算产品兼容性查询助手。

●   对于更换后的部件，需要将其软件、固件和CPLD升级到客户原环境所使用版本或者最新版   本，推荐升级到客户原环境所使用的版本。具体操作步骤请参见《 PRA100 PoDc G2 集群 基础单元 升级指导书》。

●   对于更换后的部件，需要将其相关配置项（包括iBMC/BIOS/RAID等相关配置）设置成与客 户现网一致。

6.1 备件说明

6.2 工具准备

6.3 设备上的标志

6.4 基本操作

6.5 可更换部件

## 6.1 备件说明

须知

●  Part No. （即P/N编码）是识别服务器部件的唯一编码，编码位置请见部件或部件包 装上的标签。

●  更换部件前，请确认待更换部件的Part No. （即P/N编码）并申请备件。

表 6-1 备件属性说明

| 英文名称 | 中文名称 | 属性定义 | 应用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| RSP（Regular Spare Part） | 常规备件 | 单板模块类，建议 做安全库存储备。 | 按合同服务类型、 SLA（Service Level Agreement）、服 务站点，储备在就 近站点的库房。 |
| NRSP（Non- Regular Spare Part） | 非常规备件 | 结构件辅料线缆类 等。通常机关不作 安全库存，如果有 需求也可供应，但 不承诺货期。 | 按合同服务类型， 不考虑服务SLA 、 服务站点，集中储 备在国家库房。 |
| NSP（Non-Spare Part） | 非备件，且下层也 不存在可更换单元 | 不作备件，且下层 也不存在可更换单 元。 | 不储备，也不供 应。 |
| RSP&SUB（Sub- Part） | 常规备件，且下层 存在可更换备件单 元 | Part No. （即P/N 编码）本身是 RSP，同时下层还 存在RSP或NRSP。 | 按合同服务类型、 SLA、服务站点， 储备在就近站点的 库房，下层基于实 际属性应用。 |
| NRSP&SUB | 非常规备件，且下 层存在可更换备件 单元 | Part No. （即P/N 编码）本身是 NRSP，同时下层 还存在RSP或 NRSP。 | 按合同服务类型， 不考虑服务SLA 、 服务站点，集中储 备在国家库房，下 层基于实际属性应 用。 |
| NSP&SUB | 非备件，但下层存 在备件 | Part No. （即P/N 编码）本身非备 件，但下层存在 RSP或NRSP。 | 编码本身不储备， 下层基于实际属性 应用。 |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            56

## 6.2 工具准备

表 6-2 需要准备的工具

| 使用场 景 | 名称 | 图示 |
| --- | --- | --- |
| - | 防静电腕带或防静电手套 说明 ● 防静电腕带：用于接触或操作 设备和器件，可防止静电放 电。 ● 防静电手套：用于插拔单板、 手拿单板或其他精密仪器等， 可防止静电放电。 |  |
| - | 劳保手套 |  |
| - | 防静电包装袋 | - |
| - | 裁纸刀 |  |
| - | M3十字螺丝刀或电动螺丝刀 （长度为20cm及以上） 说明 ● 由于CPU散热器和NPU散热器 螺钉紧固力矩较大，拆卸和安 装建议使用M3十字电动螺丝 刀，紧固力矩为5.5N·m。 ● 由于NPU模组和硬盘背板位置 较深，拆卸和安装建议使用螺 丝刀长度为20CM及以上。 |  |
| - | 剪线钳 |  |
| 更换计 算节点 时使用 | 工具扳手 |  |

| 使用场 景 | 名称 | 图示 |
| --- | --- | --- |
|  | 梯子或升降车 说明 为防止EHS风险，高于0.9m处的节 点请务必使用升降车安装或更换。 升降车需局点自行采购，建议规格 如下： ● 升降车总体尺寸规格（根据工 勘情况选择，重点关注总长度 不能超过柜间间距） ● 总高度小于等于2250mm ● 总长度小于等于1600mm ● 总宽度小于等于680mm ● 起重平台尺寸规格 ● 长度大于等于600mm（优 选大于等于900mm） ● 宽度大于等于500mm（优 选大于等于600mm小于 800mm） ● 最高高度大于等于1800mm ● 最低高度小于等于900mm （优选小于等于260mm） ● 承重大于等于240kg ● 驱动方式为手动，且脚轮有脚 刹功能。 |  |
| 清理或 更换碳 纤维导 热垫时 使用 | 宽头镊子 |  |
|  | 铲刀 |  |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            58

| 使用场 景 | 名称 | 图示 |
| --- | --- | --- |
|  | 静电胶带或桌面吸尘装置 |  |
|  | 毛刷 |  |
| 清洁工 具 清洁 UBC、 MEZZ等 高速连 接器 | 蓝光手电 |  |
|  | 除尘球 |  |
|  | 尖头镊子 |  |

表 6-3 调测包内的工具（调测包需单独采购。）

| 序号 | 名称 | 数量 （pcs） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显压力表 | 2 | - |
| 2 | 空压机 | 1 | - |
| 3 | 2寸过滤器组件 | 2 | - |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            59

| 序号 | 名称 | 数量 （pcs） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1寸短接软管 | 2 | - |
| 5 | 1寸法兰转气芯和公快速 接头 | 2 | - |
| 6 | 便携式PH计 | 1 | - |
| 7 | 便携式电导率仪 | 1 | - |
| 8 | 浊度仪 | 1 | - |
| 9 | 冷板维护工装 | 1 | - |
| 10 | 盲插节点测试工装 | 1 | - |
| 11 | 卡箍紧固转接头 | 2 | - |
| 12 | 冰点仪 | 1 | - |
| 13 | 水平仪 | 1 | - |
| 14 | T30批头 | 2 | 用于拆卸液冷计算节点冷 板。 |
| 15 | 1/4母快速接头和软管 | 2 | - |
| 16 | 扳手 | 2 | - |
| 17 | 2寸卡箍密封胶圈和堵板 | 6 | - |
| 18 | 1寸卡箍密封胶圈和堵板 | 6 | - |
| 19 | 橡皮泥 | 50 | 封堵漏液故障节点。 |
| 20 | 节点浮动接头防尘盖 | 100 | - |
| 21 | Manifold液冷调测接头防 尘帽 | 20 | - |

## 6.3 设备上的标志

表 6-4 安全标志

| 图示 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 警告标志 | 该标志表示误操作可能会导致设备 损坏或人身伤害。 |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            60

| 图示 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 外部接地标志 | 该标志是设备外部的接地标识。接 地电缆的两端分别接在设备和接地 点上，表示设备必须通过接地点接 地，保证设备能够正常运行，同时 保证操作人员的人身安全。 |
|  | 内部接地标志 | 该标志是设备内部的接地标识。接 地电缆的两端都接在同一个设备上 的不同组件上，表示设备必须通过 接地点接地，保证设备能够正常运 行，同时保证操作人员的人身安 全。 |
|  | 防静电标志 | 该标志表示为静电敏感区，请勿徒 手触摸设备。在该区域操作时，请 采取严格的防静电措施，例如佩戴 防静电腕带或者防静电手套。 |
|  | 海拔标识 | 该标志表示设备仅适用于海拔 2000m以下地区安全使用，且该标 识仅适用于中国CCC认证的要求。 |
|  | 防倾倒标志 | 该标志表示设备有倾倒危险，严禁 用力按压设备。 |
|  | 大接触电流标志 | 该标志表示设备有大接触电流，接 通电源前须先接地。 |
|  | 防打手标志 | 该标志表示严禁在风扇旋转时接触 扇叶。 |
|  | 警告标志 | 该标志表示设备需要两人以上搬 运。 |
|  | 警告标志 | 该标志表示设备需要三人以上搬 运。 |
|  | 警告标志 | 该标志表示设备需要叉车或者四人 及以上搬运。 |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            61

| 图示 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 禁止堆叠标志 | 该标志表示禁止将设备拆掉包装后 堆叠放置，可能会导致设备损坏。 |
|  | 禁止握把手搬运标 志 | 该标志表示禁止用模块把手抬高设 备，可能会导致人身伤害或设备损 坏。 |
|  | 多路电源输入标志 | 该标志表示设备有多路电源输入， 设备断电时必须断开所有电源输 入。 |

## 6.4 基本操作

### 6.4.1 上电

须知

●  上电前，请确保计算节点处于下电状态，且所有连接线缆连接正确、供电电压与设 备的要求一致。

●  若计算节点刚下电，请至少等待1分钟，再重新接通电源。

上电计算节点有以下方式：

●    机柜未上电且计算节点已安装：

将机柜上电，计算节点将随着机柜一起上电。

●    机柜已上电且计算节点未安装：

安装计算节点后，计算节点将自动上电。

说明

系统默认“通电开机策略”为“保持上电”，即服务器的电源模块通电后系统自动开机，用户可 在iBMC的“系统管理 > 电源&功率 > 服务器上下电”界面进行修改。

●    机柜已上电，计算节点已安装但出现异常：

长按前面板的电源按钮（持续6秒）将计算节点下电，再短按电源按钮将计算节点 重新上电。

说明

重新上电仍出现异常，请联系技术支持。

●    机柜已上电，计算节点处于待机（Standby）状态（电源指示灯为黄色常亮）：

–     通过短按前面板的电源按钮。

详细信息请参见2.1.2 指示灯和按钮。

–     通过iBMC WebUI。

i.     登录iBMC WebUI。

详细信息请参见8.2 登录iBMC Web界面。

ii.    选择“系统管理 > 电源&功率 > 服务器上下电”。

进入“服务器上下电”界面。

iii.   单击“上电”。

出现上电提示。

iv.   单击“确认”。

上电计算节点。

–     通过iBMC CLI。

i.     登录iBMC CLI。

详细信息请参见8.4 登录iBMC命令行。

ii.    执行命令：

ipmcset -d powerstate -v 1

iii.   输入y或Y。

上电计算节点。

–     通过远程虚拟控制台。

i.     登录远程虚拟控制台。

详细信息请参见8.3 登录远程虚拟控制台。

ii.    在“KVM”界面中，单击工具栏上的或。

iii.   选择“上电”。

弹出“选择一个选项”对话框。

iv.   单击“是”。

上电计算节点。

### 6.4.2 下电

说明

●   下电后，所有业务和程序将终止，因此下电前请务必确认计算节点所有业务和程序已经停止 或者转移到其他设备上。

●   本章节的“下电”指将计算节点下电至POWER OFF状态（电源开关指示灯为黄色常亮）。

●   计算节点强制下电后，需要等待10秒以上，以确保计算节点完全下电，此时可进行再次上电 操作。

●   强制下电可能会损坏用户的程序或者未保存的数据，请根据操作系统实际情况谨慎选择操作 方式。

下电计算节点有以下方式：

●     下电机柜。

计算节点将随着机柜一起下电。

●    计算节点处于上电状态，通过短按该计算节点前面板的电源按钮，可将计算节点 正常下电。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            63

说明

如计算节点操作系统处于运行状态，则需要根据操作系统界面提示信息关闭操作系统。 详细信息请参见2.1.2 指示灯和按钮。

●    计算节点处于上电状态，通过长按前面板的电源按钮（持续6秒），可将计算节点 强制下电。

详细信息请参见2.1.2 指示灯和按钮。

●     通过iBMC WebUI。

a.    登录iBMC WebUI。

详细信息请参见8.2 登录iBMC Web界面。

b.    选择“系统管理>电源&功率>服务器上下电”。

进入“服务器上下电”界面。

c.    单击“下电”或“强制下电”。

出现下电提示。

d.    单击“确认”。

下电计算节点。

●     通过iBMC CLI。

a.    登录iBMC CLI。

详细信息请参见8.4 登录iBMC命令行。

b.    执行以下命令：

▪     正常下电：   ipmcset -d powerstate -v 0

▪     强制下电：   ipmcset -d powerstate -v 2

c.    输入y或Y。

下电计算节点。

●    通过远程虚拟控制台。

a.    登录远程虚拟控制台。

详细信息请参见8.3 登录远程虚拟控制台。

b.    在“KVM”界面中，单击工具栏上的或。

c.    选择“下电”或“强制下电”。

弹出“选择一个选项”对话框。

d.    单击“是”。

下电计算节点。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            64

### 6.4.3 检测计算节点气密性

须知

操作步骤

步骤1 步骤2

步骤3

步骤4

步骤5

●  仅在对计算节点进行了异常外力操作，如倾翻等，或维护操作时对液冷冷板、水管 进行了不确定性的外力操作但无肉眼可见的缺陷时需要检测节点气密性，其他视情 况需要可选择性地检测节点气密性。

●  若需要检测计算节点气密性，则需要在计算节点维护操作完成后，安装计算节点到 机柜前进行。

●  若计算节点进行了气密性检测，则在安装计算节点时，必须打开机柜背面Manifold 的球阀进行排气。

佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

将计算节点放到防静电平台上。

拆卸浮动接头防尘盖，如图6-1所示。

说明

直接用手进行拆卸，禁止使用辅助工具夹取浮动接头防尘盖。

图 6-1 拆卸浮动接头防尘盖示意图

拆卸机箱盖。

详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

拆卸气密性检测工装（盲插节点测试工装）的2个盲插快接头公头的防尘盖。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            65

步骤6  将气密性检测工装与待检测节点对接。

步骤7  拆卸气密性检测工装的手插快接头公头防尘盖，如图6-2所示。

图 6-2 拆卸工装防尘盖示意图

步骤8  判断计算节点管路中是否有液体。

●    是或不确定，执行步骤9。

●    否，执行步骤10。

步骤9  将计算节点管路中液体排除干净。

1.    将一个带盖的干净水桶放在计算节点下方。

说明

建议使用带机箱盖的水桶容器，避免排液过程中液体飞溅出来。

2.    将排水管开放的一头放入干净的水桶中，另一头与手插快接头公头对接，如图6-3 中①所示。

3.    将转接管一头与气密性检测工装的手插快接头公头对接，另一头与无油空压机 （或带减压阀的氮气瓶）对接，如图6-3中②所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            66

图 6-3 连接排水管和空压机示意图

4.    轻轻打开空压机开关，加压约10分钟，直到软管中没有液体流出。 5.    关闭空压机，拆卸排水管，完成计算节点排液操作。

说明

排出来的液体请按当地标准要求处理。

步骤10  检测节点气密性。

1.    将转接管其中一头与压力表对接，另一头与气密性检测工装的手插快接头公头对 接。如图6-4中①所示。

2.    将转接管一头与气密性检测工装的手插快接头公头对接，另一头与无油空压机 （或带减压阀的氮气瓶）对接，如图6-4中②所示。

图 6-4 检测节点气密性示意图

3.    轻轻打开空压机开关，加压600±20kPa。

4.    关闭并断开无油空压机（或带减压阀的氮气瓶）与节点气密性检测工装，稳压20 分钟后记录压力表读数P1。

5.    保压4小时，再次记录压力表读数P2 。

6.    按照如下公式计算压降值。

说明

由于保压时间短，保压结果对温度敏感度高。当预判环境温度存在波动时，需记录测试开 始及结束的环境温度，并按如下公式计算压降：

在上述公式中：

–   LP表示压力降（MPa）。

–   P1表示开始时系统中气体压力（MPa，绝对压力）。

–   P2表示结束时系统中气体压力（MPa，绝对压力）。

–   表示开始时系统中气体的温度(°C）。

–   t2表示结束时系统中气体的温度(°C）。

7.    判断压降值是否小于或等于40kPa。

–     是，节点气密性良好，执行步骤11。

–     否，联系技术支持。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            68

说明

单个节点的计算漏率小于或等于0.01mbar.L/s时节点气密性合格。如现场保压时间大于5分 钟，可根据实际时间和压降值，按照如下公式计算漏率：

在上述公式中：

–   Q表示漏率（mbar.L/s）。

–   T表示保压时间（ s ）。

–   ΔP表示保压时间内的压降值（mbar）。1mbar=100Pa=0.1kPa。

–   V表示计算节点内容积。节点内容积约0.188L。

步骤11  拆卸转接管和气密性检测工装，安装气密性检测工装各接头的防尘盖。

步骤12  安装机箱盖。

详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤13  安装计算节点的浮动接头防尘盖，如图6-5所示。

图 6-5 安装浮动接头防尘盖示意图

----结束

### 6.4.4 计算节点

须知

拆卸和安装计算节点时，推荐采用升降车进行操作：操作时升降车平台要和计算节点 底部平齐，建议≤3mm；计算节点从机柜拉出要缓慢平稳，避免冲击；降低升降车

前，建议取下工具扳手。如人工搬抬，建议四人或以上进行操作，以免发生安全事 故。

#### 6.4.4.1 拆卸计算节点

操作步骤

步骤1  佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见4.2 佩戴防静电腕带。

步骤2  确定计算节点在机柜中的位置。

图 6-6 位置示意图

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            70

步骤3  下电计算节点。

详细信息请参见《 PRA100 RCK G2 计算节点 维护与服务指南》中的“下电”章 节。

步骤4  从附件包中取出工具扳手。

步骤5  拆卸计算节点。

△ 注意

●  拔出设备前，请确保机柜加强横梁与计算节点间无干涉。若横梁影响计算节点的拆 卸，请旋转横梁，使计算节点的槽位充分露出。

●  拔出设备时，请佩戴劳保手套操作，避免余温造成烫伤。

●  设备较重，拆卸时请双手托住设备的底部，避免设备脱落造成人身伤害或设备损 坏。

1.    按下工具扳手上的按钮，安装工具扳手使其与计算节点上的扳手结合。如图6-7中 ①所示。

2.    推压工具扳手，同时按下计算节点扳手上的“PUSH”标识卡扣使其脱钩，转动打 开扳手。如图6-7中②和③所示。

3.    完全打开计算节点的扳手，直至扳手和计算节点前面板垂直。如图6-7中④所示。 4.    握住扳手，沿水平方向从机柜中拔出计算节点，如图6-7中⑤所示。

5.    按下工具扳手上的按钮，从计算节点上取下工具扳手。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            71

图 6-7 拆卸计算节点示意图

步骤6  安装浮动接头防尘盖，如图6-8所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            72

图 6-8 安装浮动接头防尘盖示意图

步骤7  将工具扳手放回附件包内。

步骤8  将拆卸的计算节点放进防静电包装袋。

须知

禁止将两个及以上的计算节点放入同一个防静电包装袋。

步骤9  安装假面板。

须知

空闲的槽位一定要安装假面板，否则会影响机柜的通风散热、电磁屏蔽和防尘效果。

----结束

#### 6.4.4.2 安装计算节点

操作步骤

步骤1  佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见4.2 佩戴防静电腕带。

步骤2  确定计算节点在机柜中的位置。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            73

图 6-9 位置示意图

步骤3  拆卸假面板。

说明

仅在配置假面板时，需要执行此操作。

步骤4  从附件包中取出工具扳手。

步骤5  将计算节点从防静电包装袋取出。

步骤6  拆卸浮动接头防尘盖，如图 拆卸浮动接头防尘盖示意图所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            74

图 6-10 拆卸浮动接头防尘盖示意图

步骤7  安装计算节点。

△ 注意

●  安装设备前，请确保机柜加强横梁与计算节点间无干涉。若横梁影响计算节点的安 装，请旋转横梁，使计算节点的槽位充分露出。

●  安装设备前，请先对设备电源连接器及高速线缆组件连接器进行检查，避免将异物 （如纸张、包材等）带入机柜。

●  设备较重，安装时请双手托住设备的底部，避免设备脱落造成人身伤害或设备损 坏。

1.    按计算节点扳手上的“PUSH”标识，如图 安装工具扳手示意图中①所示。 2.    完全打开计算节点的扳手，如图 安装工具扳手示意图中②所示。

3.    按下工具扳手上的按钮，安装工具扳手使其与计算节点上的扳手结合。如图 安装 工具扳手示意图中③所示。

图 6-11 安装工具扳手示意图

4.    沿水平方向将计算节点推入机柜中，直到推到位为止，如图6-12中①所示。 5.    闭合工具扳手，听到“咔哒”声表示节点安装到位，如图6-12中②所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            76

6.    按下工具扳手上的按钮，从计算节点上取下工具扳手。

图 6-12 安装计算节点示意图

步骤8  将加强横梁按图示方式复位至机柜第20U上方止位位置处。

图 6-13 旋转加强梁示意图

步骤9  将工具扳手放回附件包内。

步骤10  上电计算节点。

详细信息请参见《 PRA100 RCK G2 计算节点 维护与服务指南》中的“上电”章 节。

步骤11  检查指示灯的状态。

详细信息请参见《 PRA100 RCK G2 计算节点 维护与服务指南》中的“指示灯和按 钮”章节。

步骤12  更换后的扩展板需烧录设备原序列号，详细请参考《 SmartKit 用户指南（工程师 版）》中的“修改电子标签”。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            78

须知

●  修改电子标签仅限具有下载Smartkit的ElabelTool插件包权限的工程师操作，下载 ElabelTool插件包后，将其导入到Smartkit工具中。

●  如果新更换的扩展板未烧录原设备序列号，则iBMC管理软件及OS下无法获取设备 序列号，可能会影响部分业务运行或网管软件对设备的监控管理等。

----结束

## 6.5 可更换部件

### 6.5.1 硬盘

●    有关硬盘具体槽位请参考2.4.1 硬盘配置。

●    若出现硬盘混装时，客户又无特殊要求，安装硬盘时请遵循以下规则：

–     支持的硬盘请参见计算产品兼容性查询助手。

–     考虑到配置RAID （同一个RAID组只支持相同型号的硬盘）和其他应用场景， 建议所有硬盘的类型、容量都保持一致。

–     对于相同类型，不同容量的硬盘，小容量的硬盘优先安装，大容量的后安 装。

拆卸硬盘

说明

●   拆卸硬盘前，不需要将设备下电。

●   更换硬盘前，为避免拔错硬盘，请务必提前确认好硬盘所安装的槽位，同时建议对拔下来的 硬盘做好槽位标记，以便再次使用该硬盘时能够快速恢复。

步骤1  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

步骤2  扣住硬盘扳手的解锁按钮沿箭头方向推动，如图6-14中①所示。

扳手自动弹开。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            79

图 6-14 拆卸硬盘示意图

步骤3  拉住硬盘托架扳手，将硬盘向外拔出约3cm，硬盘脱机，如图6-14中②所示。

硬盘脱机后，直接将硬盘拔出设备，如图6-14中③所示。

说明

支持暴力热插拔的ES3000 V5 NVMe PCIe SSD盘：

不支持多盘同时插拔的情况，建议每次操作一个ES3000 V5 NVMe PCIe SSD盘的插拔，两个盘 的操作间隔时间要大于3秒； ES3000 V5 NVMe PCIe SSD硬盘插拔间隔时间要大于3秒，否则可 能导致硬盘无法正常通信。

步骤4  将拆卸的部件放进防静电包装袋内。

步骤5  如果不会立即更换硬盘，请安装硬盘槽位填充模块。

----结束

安装硬盘

说明

●   安装硬盘前，不需要将设备下电。

●   安装ES3000 V5 NVMe PCIe SSD盘时，在盘片金属管脚开始插入插槽到完成，插入过程中不 能有停顿；如果停顿，  ES3000 V5盘可能无法正常被系统识别，并有可能导致系统异常。如   遇到此场景请先将设备关机，在确保硬盘安装正确后重新将设备上电。

●   如果插入ES3000 V5 NVMe PCIe SSD盘的过程不规范，造成硬盘无法被系统识别，可以重新 拔插恢复正常。

步骤1  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

步骤2  拆卸硬盘槽位填充模块。

说明

仅在安装硬盘槽位填充模块时，需要执行此操作。

步骤3  将备件从防静电包装袋中取出。

步骤4  完全打开硬盘扳手，将硬盘沿硬盘滑道推入机箱直至无法移动，如图6-15中①所示。

图 6-15 安装硬盘示意图

步骤5  待硬盘扳手已经扣住机箱横梁，闭合硬盘扳手，利用扳手和机箱之间的切合力将硬盘 完全推入机箱，如图6-15中②所示。

步骤6  恢复新硬盘数据，请参考《服务器 RAID控制卡 用户指南(Arm)》中各个RAID控 制卡的“故障处理 > 硬盘故障”章节的内容。

说明

仅在更换硬盘场景，需要执行此操作。

步骤7  登录iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。详细信息请参见《PRA100 RCK G2 计算节点 iBMC 用户指南》。

----结束

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            81

### 6.5.2 风扇模块

拆卸风扇模块

步骤1

步骤2

步骤3

说明

●   风扇支持热插拔。

●   为了在系统运行期间保持适当的冷却效果，请一次仅拆卸一个风扇。

佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

确定风扇模块的位置，如图6-16中红框所示。

图 6-16 风扇模块位置示意图

拆卸风扇模块。

1.    轻推扣住风扇扳手的弹片，如图6-17中①所示。

2.    向外侧打开风扇模块的扳手，如图6-17中②所示。

3.    沿箭头方向平行将风扇模块拔出机箱槽位，如图6-17中③所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            82

图 6-17 拆卸风扇模块示意图

| 步骤4 | 将拆卸的部件放进防静电包装袋内。 ----结束 |
| --- | --- |
| 安装风扇模块 |  |
| 步骤1 | 佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。 |
| 步骤2 | 将备件从防静电包装袋中取出。 |
| 步骤3 | 安装风扇模块。 |

1.    沿水平方向将风扇模块插入机箱中，直到机箱扣紧风扇模块为止，如图6-18中① 所示。

2.    向内侧闭合风扇模块的扳手，如图6-18中②所示。

说明

同一台设备必须配置相同Part No.的风扇模块。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            83

图 6-18 安装风扇模块示意图

步骤4  登录iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。详细信息请参见《PRA100 RCK G2 计算节点 iBMC 用户指南》。

----结束

### 6.5.3 机箱盖

拆卸机箱盖

步骤1  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

步骤2  下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

步骤3  拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

步骤4  将计算节点放到防静电平台上。

步骤5  使用十字螺丝刀拧开机箱盖固定扳手的锁扣，如图6-19中①所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            84

步骤6 步骤7

步骤8

安装机箱盖

步骤1 步骤2 步骤3 步骤4

步骤5

步骤6

图 6-19 拆卸机箱盖示意图

打开机箱盖扳手，向后推开机箱盖，如图6-19中②所示。

向上拆卸机箱盖，如图6-19中③所示。

将拆卸的部件放进防静电包装袋内。

----结束

佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

将计算节点放到防静电平台上。

将备件从防静电包装袋中取出。

机箱盖水平放置，并对准固定卡槽，闭合机箱盖扳手，如图6-20中①、②所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            85

图 6-20 安装机箱盖示意图

步骤7  使用十字螺丝刀顺时针旋转扳手锁扣，固定机箱盖扳手，如图6-20中③所示。

步骤8  安装计算节点。详细信息请参见6.4.4.2 安装计算节点。

步骤9  将设备上电。详细信息请参见6.4.1 上电。

----结束

### 6.5.4 导风罩和横梁

拆卸导风罩和横梁

步骤1  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

步骤2  下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

步骤3  拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

步骤4  将计算节点放到防静电平台上。

步骤5  拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤6  拆卸挂在导风罩上的漏液检测线。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            86

步骤7  根据导风罩上的提示手位标识向上抬起导风罩，拆卸导风罩和横梁，如图6-21所示。

图 6-21 拆卸导风罩和横梁示意图

步骤8  从导风罩上拆卸横梁。

使用十字螺丝刀拧开导风罩和横梁上的两颗M3螺钉，向上提起横梁，如图6-22中的① 和②所示。

图 6-22 拆卸横梁示意图

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            87

步骤9  将拆卸的部件放进防静电包装袋内。

----结束

安装导风罩和横梁

步骤1  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

步骤2  下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

步骤3  拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

步骤4  将计算节点放到防静电平台上。

步骤5  拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤6  将备件从防静电包装袋中取出。

步骤7  将导风罩和横梁安装在一起。

向下安装横梁，使用十字螺丝刀拧紧导风罩和横梁上的两颗M3螺钉，如图6-23中的① 和②所示。

图 6-23 安装横梁示意图

步骤8  根据导风罩上的提示手位，对齐导风罩，将导风罩定位销对准机箱壁上相对应的固定

孔，向下安装导风罩和横梁，安装时请勿压住机箱内部线缆，如图6-24所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            88

图 6-24 安装导风罩和横梁示意图

步骤9  安装挂在导风罩上的漏液检测线。

步骤10  安装机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤11  安装计算节点。详细信息请参见6.4.4.2 安装计算节点。

步骤12  将设备上电。详细信息请参见6.4.1 上电。

----结束

### 6.5.5 硬盘背板

| 拆卸硬盘背板 |  |
| --- | --- |
| 步骤1 | 佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。 |
| 步骤2 | 下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。 |
| 步骤3 | 拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。 |
| 步骤4 | 将计算节点放到防静电平台上。 |
| 步骤5 | 拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。 |
| 步骤6 | 拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。 |
| 步骤7 | 拆卸所有硬盘和风扇。详细信息请参见6.5.1 硬盘和6.5.2 风扇模块。 |
| 步骤8 | 拆卸连接到硬盘背板的所有线缆。详细信息请参见5 内部布线。 |
| 步骤9 | 使用十字螺丝刀拧开硬盘背板上的两颗螺钉。如图6-25中①所示。 |
| 步骤10 | 向上提起硬盘背板，直到无法再提起为止，沿箭头方向拉出硬盘背板，将硬盘背板拆 下。如图6-25中②所示。 |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            89

图 6-25 拆卸硬盘背板示意图

步骤11  将拆卸的部件放进防静电包装袋内。

----结束

安装硬盘背板

步骤1  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

步骤2  下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

步骤3  拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

步骤4  将计算节点放到防静电平台上。

步骤5  拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤6  将备件从防静电包装袋中取出。

步骤7  拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤8  拆卸所有硬盘和风扇。详细信息请参见6.5.1 硬盘和6.5.2 风扇模块。

步骤9  将硬盘背板套在机箱卡钩上，向下安装硬盘背板，直到硬盘背板无法移动为止，如图 6-26中①所示。

步骤10  使用十字螺丝刀拧紧硬盘背板上的螺钉，如图6-26中②所示。

须知

为了保证硬盘背板的正确安装，请确保拧紧背板上的所有螺钉。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            90

图 6-26 安装硬盘背板示意图

步骤11  连接硬盘背板的线缆。详细信息请参见5 内部布线。

步骤12  安装所有硬盘和风扇。详细信息请参见6.5.1 硬盘和6.5.2 风扇模块。

步骤13  安装导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤14  安装机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤15  安装计算节点。详细信息请参见6.4.4.2 安装计算节点。

步骤16  将设备上电。详细信息请参见6.4.1 上电。

步骤17  登录iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。详细信息请参见《PRA100 RCK G2 计算节点 iBMC 用户指南》。

----结束

### 6.5.6 左挂耳板

拆卸左挂耳板 步骤1 步骤2

步骤3

佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            91

步骤4  将计算节点放到防静电平台上。

步骤5  拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤6  拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤7  拆卸CPU主板处的连接器线缆。详细信息请参见5 内部布线。

步骤8  拆卸左挂耳板。

1.    拧开左挂耳上的两颗固定螺钉，抠住左挂耳并向外轻拉取出，如图6-27中①和② 所示。

2.    掰开塑胶挂耳上固定卡扣，从金属挂耳中取出塑胶挂耳。如图6-27中③和④所 示。

3.    掰开塑胶挂耳上固定卡扣，取出左挂耳板。如图6-27中⑤和⑥所示。

图 6-27 拆卸左挂耳板示意图

步骤9  将拆卸的部件放进防静电包装袋内。

----结束

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            92

安装左挂耳板

步骤1 步骤2 步骤3 步骤4 步骤5 步骤6 步骤7

步骤8

佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

将计算节点放到防静电平台上。

拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

将备件从防静电包装袋中取出。

安装左挂耳板。

1.    掰开塑胶挂耳上固定卡扣，安装左挂耳板。如图6-28中①和②所示。 2.    将塑胶挂耳推入金属挂耳。如图6-28中③和④所示。

3.    将金属挂耳推进机箱内，并拧紧挂耳上的两颗固定螺钉。如图6-28中⑤和⑥所 示。

图 6-28 安装左挂耳板示意图

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            93

步骤9  安装CPU主板处的连接器线缆。详细信息请参见5 内部布线。

步骤10  安装导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤11  安装机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤12  安装计算节点。详细信息请参见6.4.4.2 安装计算节点。

步骤13  将设备上电。详细信息请参见6.4.1 上电。

步骤14  登录iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。详细信息请参见《PRA100 RCK G2 计算节点 iBMC 用户指南》。

----结束

### 6.5.7 右挂耳板

拆卸右挂耳板

步骤1 步骤2 步骤3 步骤4 步骤5 步骤6 步骤7

步骤8

佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

将计算节点放到防静电平台上。

拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

拆卸CPU主板处的连接器线缆。详细信息请参见5 内部布线。

拆卸右挂耳板。

1.    拧开右挂耳上的两颗固定螺钉，抠住右挂耳并向外轻拉取出，如图6-29中①和② 所示。

2.    掰开塑胶挂耳上固定卡扣，从金属挂耳中取出塑胶挂耳。如图6-29中③和④所 示。

3.    掰开塑胶挂耳上固定卡扣，取出右挂耳板。如图6-29中⑤和⑥所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            94

步骤9

安装右挂耳板

步骤1 步骤2 步骤3 步骤4 步骤5 步骤6 步骤7

步骤8

图 6-29 拆卸右挂耳板示意图

将拆卸的部件放进防静电包装袋内。

----结束

佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

将计算节点放到防静电平台上。

拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

将备件从防静电包装袋中取出。

安装右挂耳板。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            95

1.    掰开塑胶挂耳上固定卡扣，安装右挂耳板。如图6-30中①和②所示。 2.    将塑胶挂耳推入金属挂耳。如图6-30中③和④所示。

3.    将金属挂耳推进机箱内，并拧紧挂耳上的两颗固定螺钉。如图6-30中⑤和⑥所 示。

图 6-30 安装右挂耳板示意图

步骤9  安装CPU主板处的连接器线缆。详细信息请参见5 内部布线。

步骤10  安装导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤11  安装机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤12  安装计算节点。详细信息请参见6.4.4.2 安装计算节点。

步骤13  将设备上电。详细信息请参见6.4.1 上电。

步骤14  登录iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。详细信息请参见《PRA100 RCK G2 计算节点 iBMC 用户指南》。

----结束

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            96

### 6.5.8 CPU 主板及其组件

本章节介绍CPU主板及其主板上组件的拆装步骤。

#### 6.5.8.1 电源模组

拆卸电源模组 步骤1 步骤2 步骤3 步骤4 步骤5 步骤6

步骤7

步骤8

佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

将计算节点放到防静电平台上。

拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

确定电源砖的位置。

图 6-31 电源砖位置示意图

拆卸3000W液冷电源砖。

1.    拔出连接器上的电源线缆。详细信息请参见5 内部布线。

2.    拧开固定电源砖的4颗M3组合螺钉，如图6-32中①所示。

3.    拧开固定鸭嘴连接器的2颗螺钉，如图6-32中②所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            97

4.    拧开鸭嘴连接器尾部支架上的1颗M3x6沉头螺钉，取出鸭嘴连接器尾部支架，如 图6-32中③所示。

5.    从后面板中取出鸭嘴连接器，向上取出整个电源砖，如图6-32中④所示。

图 6-32 拆卸 3000W 液冷电源砖示意图

步骤9  拆卸600W风冷电源砖。

1.    拔出连接器上的电源线缆。详细信息请参见5 内部布线。

2.    拧开固定电源模块的3颗M3松不脱螺钉，向上取出整个电源砖，如图6-33中①和 ②所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            98

步骤10

安装电源模组 步骤1 步骤2 步骤3 步骤4 步骤5 步骤6 步骤7

步骤8

图 6-33 拆卸 600W 风冷电源砖示意图

将拆卸的部件放进防静电包装袋内。

----结束

佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

将计算节点放到防静电平台上。

拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

将备件从防静电包装袋中取出。

确定电源砖的位置。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                            99

图 6-34 电源砖位置示意图

步骤9  安装3000W液冷电源砖。

说明

安装电源砖前需要粘贴导热垫到CPU液冷散热器。导热垫不可重复使用，如CPU液冷散热器上粘 贴有使用过的导热垫，需要撕除。

1.    将电源砖沿图示路径，鸭嘴连接器插入后面板孔位后，将电源砖尾部落下，电源 砖下方导销孔与CPU液冷散热器上导销盲插对位，如图6-35中①所示。

2.    安装鸭嘴连接器尾部支架，并拧紧鸭嘴连接器尾部支架上的1颗M3x6沉头螺钉， 如图6-35中②所示。

3.    拧紧固定鸭嘴连接器的2颗螺钉，如图6-35中③所示。

4.    拧紧固定电源砖的4颗M3组合螺钉，如图6-35中④所示。

须知

确保电源砖的鸭嘴连接器可正常上下左右浮动。

5.    安装并理顺电源砖的线缆。详细信息请参见5 内部布线。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           100

图 6-35 安装 3000W 液冷电源砖示意图

步骤10  安装600W风冷电源砖。

1.    拧紧固定电源砖的3颗M3螺钉，如图6-36中所示。

须知

确保电源砖的鸭嘴连接器可正常上下左右浮动。

2.    安装并理顺电源砖的线缆。详细信息请参见5 内部布线。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           101

图 6-36 安装 600W 风冷电源砖示意图

步骤11  安装导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤12  安装机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤13  安装计算节点。详细信息请参见6.4.4.2 安装计算节点。

步骤14  将设备上电。详细信息请参见6.4.1 上电。

----结束

#### 6.5.8.2 CPU 漏液检测绳

说明

漏液检测绳又名水浸绳。

拆卸 CPU 漏液检测绳

步骤1  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

步骤2  下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

步骤3  拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

步骤4  将计算节点放到防静电平台上。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           102

步骤5  拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤6  确定CPU漏液检测绳的位置。

图 6-37 CPU 漏液检测绳位置示意图

步骤7  拆卸CPU漏液检测板上的低速信号线。详细信息请参见5 内部布线。

步骤8  将CPU漏液检测绳的两端从CPU漏液检测板的连接器接头拔出，如图6-38所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           103

图 6-38 拔出 CPU 漏液检测绳的两端示意图

步骤9  拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤10  拆卸电源模组。详细信息请参见6.5.8.1 电源模组。

步骤11  拧松并抬起冷板，将CPU漏液检测绳从卡扣中取出，如图6-39中①和②所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           104

图 6-39 拆卸 CPU 漏液检测绳示意图

步骤12  将拆卸的部件放进防静电包装袋内。

----结束

安装 CPU 漏液检测绳

须知

●  请勿用力拉拽漏液检测绳，否则可能破坏线缆外层保护网，影响到漏液检测功能。

●  请勿对漏液检测绳进行折弯或打结，如需弯曲，弯曲半径应大于10mm，否则可能 损伤线芯。

图 6-40 漏液检测绳弯曲半径要求

●  若待安装漏液检测绳有弯折迹象，且弯折半径小于10mm，建议更换新的漏液检测 绳。

●  安装前，请确保漏液检测绳为干燥状态。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           105

步骤1  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

步骤2  下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

步骤3  拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

步骤4  将计算节点放到防静电平台上。

步骤5  拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤6  将备件从防静电包装袋中取出。

步骤7  确定CPU漏液检测绳的位置。

图 6-41 CPU 漏液检测绳位置示意图

步骤8  将CPU漏液检测绳沿图示走向卡入线扣里，如图6-42中①和②所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           106

图 6-42 安装 CPU 漏液检测绳示意图

步骤9  安装电源模组。详细信息请参见6.5.8.1 电源模组。

步骤10  安装导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤11  沿箭头方向将CPU漏液检测绳两端分别插入CPU漏液检测板上的连接器。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           107

图 6-43 安装 CPU 漏液检测绳两端示意图

步骤12  连接CPU漏液检测板上的低速信号线。详细信息请参见5 内部布线。

步骤13  安装机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤14  安装计算节点。详细信息请参见6.4.4.2 安装计算节点。

步骤15  将设备上电。详细信息请参见6.4.1 上电。

步骤16  登录iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。详细信息请参见《PRA100 RCK G2 计算节点 iBMC 用户指南》。

----结束

#### 6.5.8.3 CPU 漏液检测板

拆卸 CPU 漏液检测板

步骤1  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

步骤2  下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

步骤3  拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

步骤4  将计算节点放到防静电平台上。

步骤5  拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤6  确定CPU漏液检测板的位置。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           108

图 6-44 CPU 漏液检测板位置示意图

步骤7  将CPU漏液检测绳的两端从CPU漏液检测板的连接器接头拔出，如图6-45所示。

图 6-45 拔出 CPU 漏液检测绳的两端示意图

步骤8  拆卸CPU漏液检测板上的低速信号线。详细信息请参见5 内部布线。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           109

步骤9  拆卸CPU漏液检测板。

1.    拧开固定CPU漏液检测板的螺钉，如图6-46①所示。

2.    向上取出CPU漏液检测板，如图6-46②所示。

图 6-46 拆卸 CPU 漏液检测板示意图

步骤10  将拆卸的部件放进防静电包装袋内。

----结束

安装 CPU 漏液检测板

步骤1  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

步骤2  下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

步骤3  拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

步骤4  将计算节点放到防静电平台上。

步骤5  拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤6  将备件从防静电包装袋中取出。

步骤7  确定CPU漏液检测板的位置。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           110

图 6-47 CPU 漏液检测板位置示意图

步骤8  安装CPU漏液检测板。

1.    将CPU漏液检测板按图示方向安装到机箱对应位置，如图6-48①所示。 2.    拧紧固定CPU漏液检测板的螺钉，如图6-48②所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           111

图 6-48 安装 CPU 漏液检测板示意图

步骤9  沿箭头方向将CPU漏液检测绳两端分别插入CPU漏液检测板上的连接器。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           112

图 6-49 安装 CPU 漏液检测绳两端示意图

| 步骤10 | 连接CPU漏液检测板上的低速信号线。详细信息请参见5 内部布线。 |
| --- | --- |
| 步骤11 | 安装机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。 |
| 步骤12 | 安装计算节点。详细信息请参见6.4.4.2 安装计算节点。 |
| 步骤13 | 将设备上电。详细信息请参见6.4.1 上电。 |
| 步骤14 | 登录iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。详细信息请参见《PRA100 RCK G2 计算节点 iBMC 用户指南》。 ----结束 |
| #### 6.5.8.4 DIMM |  |
| 拆卸 DIMM |  |
| 步骤1 | 佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。 |
| 步骤2 | 下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。 |
| 步骤3 | 拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。 |
| 步骤4 | 将计算节点放到防静电平台上。 |
| 步骤5 | 拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。 |
| 步骤6 | 拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。 |
| 步骤7 | 同时掰开DIMM插槽的固定夹，如图6-50中①所示。 |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           113

步骤8 步骤9

安装 DIMM

步骤1 步骤2 步骤3 步骤4 步骤5 步骤6 步骤7 步骤8

图 6-50 拆卸 DIMM 示意图

将DIMM从插槽中取出，如图6-50中②所示。

将拆卸的部件放进防静电包装袋内。

----结束

佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

将计算节点放到防静电平台上。

拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

将备件从防静电包装袋中取出。

确保内存插槽的两个固定夹都处于完全打开位置，如图6-51所示。

图 6-51 正确打开内存插槽的固定夹示意图

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           114

步骤9  将DIMM的缺口与插槽导轨上的凸起对齐，并插入DIMM插槽中，如图6-52所示。

插槽两侧的固定夹自动闭合。

说明

禁止裸手接触内存条金手指，插入DIMM之前需要确保DIMM的金手指没有被污染。

图 6-52 安装 DIMM 示意图

步骤10  安装导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤11  安装机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤12  安装计算节点。详细信息请参见6.4.4.2 安装计算节点。

步骤13  将设备上电。详细信息请参见6.4.1 上电。

步骤14  登录iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。详细信息请参见《PRA100 RCK G2 计算节点 iBMC 用户指南》。

----结束

#### 6.5.8.5 电池

拆卸电池

步骤1 步骤2

步骤3

佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           115

步骤4 步骤5 步骤6

步骤7

步骤8

安装电池

步骤1 步骤2 步骤3

步骤4

将计算节点放到防静电平台上。

拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

使用十字螺丝刀将电池的右端轻轻向上先撬起，拔出电池的一角，再将整个电池取 出，如图6-53所示。

图 6-53 拆卸电池示意图

将拆卸的部件放进防静电包装袋内。

----结束

佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

将计算节点放到防静电平台上。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           116

步骤5  拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤6  拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤7  将备件从防静电包装袋中取出。

步骤8  将电池有文字的一面朝上，左端卡入卡槽，再向下轻轻摁下，将整个电池装入卡槽 中，如图6-54所示。

图 6-54 安装电池示意图

步骤9  安装导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤10  安装机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤11  安装计算节点。详细信息请参见6.4.4.2 安装计算节点。

步骤12  将设备上电。详细信息请参见6.4.1 上电。

步骤13  登录iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。详细信息请参见《PRA100 RCK G2 计算节点 iBMC 用户指南》。

----结束

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           117

#### 6.5.8.6 （可选） TPM/TCM 卡

须知

TPM/TCM卡不支持现场拆卸，随主板一起更换。

安装 TPM/TCM 卡

步骤1  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

步骤2  下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

步骤3  拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

步骤4  将计算节点放到防静电平台上。

步骤5  拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤6  拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤7  将备件从防静电包装袋中取出。

步骤8  确定TPM/TCM卡的位置，如图6-55所示。

图 6-55 TPM/TCM 卡的位置示意图

步骤9  将加固模块的旋转轴沿顺时针方向旋转开，如图6-56中①所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           118

图 6-56 安装 TPM 示意图

步骤10  将TPM/TCM卡安装到加固模块中，如图6-56中②和③所示。

步骤11  将加固模块的旋转轴沿逆时针方向旋转回原位，如图6-56中④所示。

步骤12  将组装好的加固模块和TPM卡安装到主板的对应位置，然后用一字螺丝刀拧紧加固模 块的固定螺钉，  图6-56中⑤和⑥所示。

步骤13  将螺钉保护帽安装到固定螺钉上面的圆孔中，如图6-56中⑦所示。

步骤14  安装导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤15  安装机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤16  安装计算节点。详细信息请参见6.4.4.2 安装计算节点。

步骤17  将设备上电。详细信息请参见6.4.1 上电。

步骤18  登录iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。详细信息请参见《PRA100

RCK G2 计算节点 iBMC 用户指南》。

步骤19  启用TPM/TCM。

●     启用TPM

a.    进入BIOS界面。

详细信息请参见《 Atlas服务器 BIOS参数参考 (鲲鹏920处理器)》。 b.    选择“Security”。

c.    选择“TPM Operation”，按“Enter”。

d.    选择“Enable”。

e.    设置完成后，按“F10”。

弹出“Exit Saving changes？”对话框。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           119

f.     选择“Yes”。

保存设置。

g.    重启设备。

重启后TPM设置生效。

●     启用TCM

a.    进入BIOS界面。

详细信息请参见《 Atlas服务器 BIOS参数参考 (鲲鹏920处理器)》。 b.    选择“Security”。

c.    选择“Trusted Platform Support”，按“Enter”。

d.    选择“Yes”。

e.    选择“TCM Enabled&Activated”，按“Enter”。

f.     选择“Yes”。

g.    设置完成后，按“F10”。

弹出“Save Changes&Exit”对话框。

h.    选择“Yes”。

保存设置。

i.     重启设备。

重启后TCM设置生效。

----结束

#### 6.5.8.7 Riser 模组

拆卸 Riser 模组

步骤1  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

步骤2  下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

步骤3  拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

步骤4  将计算节点放到防静电平台上。

步骤5  拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤6  拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤7  拆卸Riser模组上的线缆。详细信息请参见5 内部布线。

步骤8  拆卸Riser模组1。

1.    拧开固定Riser模组1的螺钉并向上抬起Riser模组1 ，如图6-57所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           120

图 6-57 拆卸 Riser 模组 1 示意图

2.    拆卸Riser模组1中的PCIe卡。详细信息请参见6.5.8.8 Riser模组上的PCIe卡。

步骤9  拆卸Riser模组2。

拧开固定Riser模组2的螺钉并向上抬起Riser模组2，如图6-58中①和②所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           121

图 6-58 拆卸 Riser 模组 2 示意图

步骤10  将拆卸的部件放进防静电包装袋内。

----结束

安装 Riser 模组

步骤1  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

步骤2  下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

步骤3  拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

步骤4  将计算节点放到防静电平台上。

步骤5  拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤6  拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤7  将备件从防静电包装袋中取出。

步骤8  安装Riser模组1。

1.    安装Riser模组1中的PCIe卡。详细信息请参见6.5.8.8 Riser模组上的PCIe卡。 2.    向下放入Riser模组1 ，并拧紧支架的固定螺钉，如图6-59所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           122

图 6-59 安装 Riser 模组 1 示意图

步骤9  安装Riser模组2。

向下放入Riser模组2，并拧紧支架的固定螺钉。如图6-60中①和②所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           123

图 6-60 安装 Riser 模组 2 示意图

步骤10  安装Riser模组上的线缆。详细信息请参见5 内部布线。

步骤11  安装机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤12  安装计算节点。详细信息请参见6.4.4.2 安装计算节点。

步骤13  将设备上电。详细信息请参见6.4.1 上电。

步骤14  登录iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。详细信息请参见《PRA100 RCK G2 计算节点 iBMC 用户指南》。

----结束

#### 6.5.8.8 Riser 模组上的 PCIe 卡

拆卸 Riser 模组上的 PCIe 卡

步骤1  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

步骤2  下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

步骤3  拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

步骤4  将计算节点放到防静电平台上。

步骤5  拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤6  拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           124

步骤7  拆卸PCIe卡所在的Riser模组。详细信息请参见6.5.8.7 Riser模组。

步骤8  旋转打开PCIe卡锁扣，如图6-61中①所示。

步骤9  拔出PCIe卡，如图6-61中②所示。

图 6-61 拆卸 Riser 模组上的 PCIe 卡示意图

步骤10  将拆卸的部件放进防静电包装袋内。

步骤11  在不安装PCIe卡的槽位上安装PCIe卡空闲挡板，如图6-62中①和②所示。

图 6-62 安装 PCIe 空闲挡板示意图

步骤12  安装Riser模组。详细信息请参见6.5.8.7 Riser模组。

----结束

安装 Riser 模组上的 PCIe 卡

步骤1  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           125

步骤2  下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

步骤3  拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

步骤4  将计算节点放到防静电平台上。

步骤5  拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤6  拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤7  将备件从防静电包装袋中取出。

步骤8  拆卸Riser模组上的PCIe空闲挡板，如图6-63中①和②所示。

图 6-63 拆卸 PCIe 空闲挡板示意图

步骤9  沿PCIe扩展槽位插入PCIe卡，如图6-64中①所示。

步骤10   闭合PCIe扩展槽位锁扣，如图6-64中②所示。

图 6-64 安装 Riser 模组上的 PCIe 卡示意图

步骤11  安装Riser模组。详细信息请参见6.5.8.7 Riser模组。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           126

步骤12  安装导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤13  安装机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤14  安装计算节点。详细信息请参见6.4.4.2 安装计算节点。

步骤15  将设备上电。详细信息请参见6.4.1 上电。

步骤16  登录iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。详细信息请参见《PRA100 RCK G2 计算节点 iBMC 用户指南》。

----结束

#### 6.5.8.9 RAID 控制标卡

拆卸 RAID控制标卡

步骤1  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

步骤2  下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

步骤3  拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

步骤4  将计算节点放到防静电平台上。

步骤5  拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤6  拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤7  确定RAID控制标卡的位置，如图6-65所示，以RAID控制标卡安装在Riser模组1为例。

图 6-65 RAID 控制标卡的位置示意图

步骤8  按住RAID控制标卡线缆的卡标并向外拔出线缆，详细信息请参见5 内部布线。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           127

步骤9  拆卸Riser模组1 。具体操作方法请参见6.5.8.7 Riser模组。

步骤10  旋转打开RAID控制标卡锁扣，如图6-66中①所示。

图 6-66 拆卸 Riser 卡上的 RAID控制标卡示意图

步骤11  拔出RAID控制标卡，如图6-66中②所示。

步骤12  将拆卸的RAID控制标卡放入防静电包装袋内。

----结束

安装 RAID控制标卡

步骤1  将备用RAID控制标卡从防静电包装袋中取出。

步骤2  沿PCIe扩展槽位插入RAID控制标卡，如图6-67中①所示。

步骤3   闭合PCIe扩展槽位锁扣，如图6-67中②所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           128

图 6-67 安装 Riser 卡上的 RAID控制标卡示意图

步骤4  安装Riser模组1 。具体操作方法请参见6.5.8.7 Riser模组。

步骤5  连接RAID控制标卡线缆，详细信息请参见5 内部布线。

步骤6  安装导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤7  安装机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤8  安装计算节点。详细信息请参见6.4.4.2 安装计算节点。

步骤9  将设备上电。详细信息请参见6.4.1 上电。

步骤10  进入iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。具体操作方法请参见《PRA 100 RCK G2 计算节点 iBMC 告警处理》。

----结束

#### 6.5.8.10 超级电容

| 拆卸超级电容 |  |
| --- | --- |
| 步骤1 | 佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。 |
| 步骤2 | 下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。 |
| 步骤3 | 拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。 |
| 步骤4 | 将计算节点放到防静电平台上。 |
| 步骤5 | 拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。 |
| 步骤6 | 从RAID卡超级电容线缆接口拔出超级电容线缆，如图6-68所示。 |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           129

图 6-68 拔出超级电容线缆示意图

步骤7  按住卡扣将超级电容支架从导风罩上拆除，如图6-69中①和②所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           130

图 6-69 拆卸超级电容支架示意图

步骤8  沿水平方向掰开固定超级电容的塑料卡扣，如图6-70中①所示。

图 6-70 拆卸超级电容示意图

步骤9   向上均匀用力将超级电容拔离托架，如图6-70中②所示。

步骤10  将拆卸的部件放进防静电包装袋内。

----结束

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           131

安装超级电容

步骤1 步骤2 步骤3 步骤4 步骤5 步骤6

步骤7

步骤8

佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

将计算节点放到防静电平台上。

拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

将备件从防静电包装袋中取出。

将超级电容插入托架，直至超级电容被塑料卡扣固定，如图6-71所示。

图 6-71 安装超级电容示意图

将超级电容支架固定到导风罩上，如图6-72所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           132

图 6-72 安装超级电容支架示意图

步骤9  将超级电容线缆插入RAID卡超级电容线缆接口，如图6-73所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           133

图 6-73 连接超级电容线缆示意图

步骤10  安装机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤11  安装计算节点。详细信息请参见6.4.4.2 安装计算节点。

步骤12  将设备上电。详细信息请参见6.4.1 上电。

步骤13  登录iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。详细信息请参见《PRA100 RCK G2 计算节点 iBMC 用户指南》。

----结束

#### 6.5.8.11 灵活 IO 卡

拆卸灵活 IO 卡

步骤1  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

步骤2  下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

步骤3  拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

步骤4  将计算节点放到防静电平台上。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           134

步骤5  确定灵活IO卡的位置，如图6-74中红框所示。

图 6-74 灵活 IO 卡的位置示意图

步骤6  拔出灵活IO卡的网线或者光模块和光纤。

步骤7  用十字螺丝刀拧开灵活IO卡的固定螺钉，向外缓慢拉出灵活IO卡，如图6-75中①和② 所示。

图 6-75 拆卸灵活 IO 卡示意图

步骤8  将拆卸的灵活IO卡放入防静电包装袋内。

步骤9  如果不立即安装灵活IO卡，请安装灵活IO卡空闲挡板，如图6-76所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           135

图 6-76 安装灵活 IO 卡空闲挡板示意图

----结束

安装灵活 IO 卡

步骤1  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

步骤2  下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

步骤3  拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

步骤4  将计算节点放到防静电平台上。

步骤5  拆卸灵活IO卡空闲挡板，如图6-77所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           136

图 6-77 拆卸灵活 IO 卡空闲挡板示意图

步骤6  将备用灵活IO卡从防静电装袋中取出。

步骤7  将灵活IO卡对准机箱后窗滑道推入，直至不能推动，检查松不脱螺钉安装面是否与后 窗面贴紧，如图6-78中①所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           137

图 6-78 安装灵活 IO 卡示意图

步骤8  用十字螺丝刀拧紧灵活IO卡的固定螺钉，如图6-78中②所示。

步骤9  连接灵活IO卡的网线或者光模块和光纤。

步骤10  安装计算节点。详细信息请参见6.4.4.2 安装计算节点。

步骤11  将设备上电。详细信息请参见6.4.1 上电。

步骤12  进入iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。具体操作方法请参见《PRA100 RCK G2 计算节点 iBMC 告警处理》。

----结束

#### 6.5.8.12 CPU 液冷散热器

拆卸 CPU 液冷散热器

步骤1  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

步骤2  下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

步骤3  排出CPU液冷散热器中的工质水。

步骤4  拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           138

步骤5  将计算节点放到防静电平台上。

步骤6  拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤7  拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤8  若装配PCIe卡，则需要拆卸Riser模组。详细信息请参见6.5.8.7 Riser模组。

步骤9  拆卸连接到CPU主板的所有线缆。详细信息请参见5 内部布线。

步骤10  将水管从管夹中取出并解开固定水管的魔术贴，如图6-79所示。

图 6-79 拆卸水管示意图

步骤11  拆卸浮动接头。

1.    拧开固定浮动接头下方的2颗螺钉，如图6-80中①所示。

2.    拧开固定浮动接头上方的2颗螺钉，如图6-80中②所示。

3.    将浮动接头从后面板取出，如图6-80中③所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           139

图 6-80 拆卸浮动接头示意图

步骤12  拆卸CPU液冷散热器。

1.    使用十字螺丝刀拧开CPU液冷散热器的固定螺钉，如图6-81所示。

须知

优先拆卸一个对角线上的两颗螺钉，再拆另一个对角线上的螺钉。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           140

图 6-81 拆卸 CPU 液冷散热器示意图

2.    拆卸3000W液冷电源砖和600W风冷电源砖。详细信息请参见6.5.8.1 电源模组 。 拧开固定在液冷电源砖下CPU液冷散热器的4颗螺钉，拆卸液冷电源砖下的CPU液 冷散热器。如图6-82所示。

图 6-82 拆卸液冷电源砖下的 CPU 液冷散热器示意图

步骤13   向上取出整个CPU液冷散热器，如图6-83所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           141

图 6-83 取出 CPU 液冷散热器示意图

步骤14  将拆卸的部件放进防静电包装袋内。

----结束

安装 CPU 液冷散热器

步骤1  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

步骤2  下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

步骤3  排出CPU液冷散热器中的工质水。

步骤4  拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

步骤5  将计算节点放到防静电平台上。

步骤6  拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤7  拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤8  若装配PCIe卡，则需要拆卸Riser模组。详细信息请参见6.5.8.7 Riser模组。

步骤9  拆卸所有硬盘和风扇。详细信息请参见6.5.1 硬盘和6.5.2 风扇模块。

步骤10  将备件从防静电包装袋中取出。

步骤11  检测计算节点管路气密性。详细信息请参见6.4.3 检测计算节点气密性。

步骤12  断开浮动接头和提手间的扎带，拧开固定CPU液冷散热器和提手的8颗螺钉。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           142

图 6-84 拧开 CPU 液冷散热器和提手之间的螺钉示意图

步骤13  安装CPU液冷散热器。

1.    对准接口将CPU液冷散热器安装到CPU主板上，用十字螺丝刀顺时针拧紧CPU液冷 散热器上的固定螺钉，如图6-85和图6-87所示。

须知

优先安装一个对角线上的两颗螺钉，再安装另一个对角线上的螺钉。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           143

图 6-85 将 CPU 液冷散热器安装到 CPU 主板上示意图

图 6-86 安装 CPU 液冷散热器示意图

2.    拧紧固定在液冷电源砖下CPU液冷散热器的4颗螺钉，安装液冷电源砖下的CPU液 冷散热器。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           144

图 6-87 安装液冷电源砖下的 CPU 液冷散热器示意图

步骤14  安装浮动接头。

1.    将浮动接头安装到后面板，如图6-88中①所示。

2.    拧紧固定浮动接头上方的2颗螺钉，如图6-88中②所示。

3.    拧紧固定浮动接头下方的2颗螺钉，如图6-88中③所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           145

图 6-88 安装浮动接头示意图

步骤15  将水管安装至管夹并理顺，同时用魔术贴将水管绑扎固定在机箱上，如图6-89所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           146

图 6-89 固定水管示意图

步骤16  安装CPU主板上的线缆。详细信息请参见5 内部布线。

步骤17  若装配PCIe卡，则需要安装Riser模组。详细信息请参见6.5.8.7 Riser模组。

步骤18  安装所有硬盘和风扇。详细信息请参见6.5.1 硬盘和6.5.2 风扇模块。

步骤19  安装导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤20  安装机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤21  安装浮动接头防尘盖，如图6-90所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           147

图 6-90 安装浮动接头防尘盖示意图

步骤22  安装计算节点。详细信息请参见6.4.4.2 安装计算节点。

步骤23  将设备上电。详细信息请参见6.4.1 上电。

步骤24  登录iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。详细信息请参见《PRA100 RCK G2 计算节点 iBMC 用户指南》。

----结束

#### 6.5.8.13 CPU 主板

拆卸 CPU 主板

步骤1  记录待更换CPU主板的固件（iBMC 、BIOS 、CPLD）版本信息。

●    通过iBMC WebUI，进入如下界面查看：“信息 > 系统信息 > 产品信息”

●     通过iBMC CLI，执行如下命令查看：  ipmcget -d version

步骤2  确认iBMC和BIOS的配置信息。

△ 注意

CPU主板更换会导致原iBMC/BIOS参数配置丢失，如果当前iBMC/BIOS参数已根据业 务场景进行了相应调整，则需要在安装CPU主板后确认相关参数配置与更换CPU主板 前保持一致，以确保CPU主板更换后业务不受影响。

步骤3    （可选）导出iBMC/BIOS配置文件。

详细信息请参见《 PRA100 RCK G2 计算节点 iBMC 用户指南》中的“配置更新”章 节。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           148

说明

●   iBMC 2.32及以上版本支持导入导出功能。

●   通过iBMC导出的待更换CPU主板的iBMC/BIOS配置文件，更换CPU主板后可直接导入。但导 出的配置文件中不包含密码信息，需要重新手动配置iBMC的用户密码，详细信息请参见

《 PRA100 RCK G2 计算节点 iBMC 用户指南》中的“iBMC WebUI介绍 > iBMC管理 > 配 置更新”章节。

●   iBMC导出的iBMC/BIOS配置文件中包含的配置项清单，详细信息请参见《PRA100 RCK A2 计算节点 iBMC 用户指南》中的“配置文件说明”章节。

●   如果待更换CPU主板的iBMC无法登录或更换CPU主板前未提前导出iBMC/BIOS配置文件，则 更换CPU主板后需要手动重新配置iBMC/BIOS。

步骤4  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

步骤5  下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

步骤6  拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

步骤7  将计算节点放到防静电平台上。

步骤8  拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤9  拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤10  拆卸Riser模组1 。详细信息请参见6.5.8.7 Riser模组。

步骤11  拆卸连接到CPU主板的所有线缆。详细信息请参见5 内部布线。

步骤12  依次拆卸CPU主板上的电源模组、  DIMM、电池、CPU漏液检测绳、CPU液冷散热器。 详细信息请参见6.5.8 CPU主板及其组件。

步骤13  拧开电源转接板上的两颗螺钉，如图6-91中①所示，并向上提起电源转接板，如图 6-91中②所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           149

图 6-91 拆卸电源转接板示意图

步骤14   向上撕掉粘贴在CPU表面的导热垫。

步骤15   向上取出CPU托架，如图6-92所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           150

图 6-92 拆卸 CPU 托架示意图

步骤16  拆卸理线架。从机箱侧璧挂钉处向上取出理线架，如图6-93所示。

图 6-93 拆卸理线架示意图

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           151

步骤17  拆卸CPU主板和机箱中隔板。

1.    使用十字螺丝刀拧开机箱两侧的固定螺钉，如图6-94中①所示。

2.    通过红圈内标出的提手将CPU主板和机箱中隔板向外拉到不动为止，向上提起 CPU主板和机箱中隔板，如图6-94中②所示。

须知

–  严禁通过主板上的任何突出器件向上提起主板，以免损坏主板的元器件。

–  拆卸过程中注意避开机箱上的堵风塑胶件。

图 6-94 拆卸 CPU 主板和机箱中隔板示意图

3.    拧开CPU主板上的松不脱螺钉，水平向里轻推CPU主板，将CPU主板从机箱中隔板 上拆卸下来，如图6-95中①和②所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           152

图 6-95 拆卸 CPU 主板示意图

步骤18  将拆卸的部件放进防静电包装袋内。

----结束

安装 CPU 主板

步骤1  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

步骤2  下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

步骤3  拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

步骤4  将计算节点放到防静电平台上。

步骤5  拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤6  拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤7  将备件从防静电包装袋中取出。

步骤8  安装CPU主板和机箱中隔板。

1.    对准机箱中隔板上的葫芦孔与CPU主板上卡钉的位置，向外轻拉CPU主板，直到 葫芦孔与卡钉固定为止，拧紧CPU主板上的松不脱螺钉，将CPU主板安装至机箱 中隔板上，如图6-96中①和②所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           153

图 6-96 安装 CPU 主板示意图

2.    握住红圈内标出的提手，对准机箱两侧挂钉，向下安装CPU主板和机箱中隔板， 并往风扇方向推到位为止，如图6-97中①所示。

3.    用十字螺丝刀拧紧机箱两侧的固定螺钉，如图6-97中②所示。

图 6-97 安装 CPU 主板和机箱中隔板示意图

说明

–   安装过程中注意避开机箱上的堵风塑胶件。

–   更换后的CPU主板如需烧录设备原序列号，请联系技术工程师。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           154

步骤9  对准机箱两侧挂钉向下安装理线架，直到无法移动为止。如图6-98所示。

图 6-98 安装理线架示意图

步骤10   向下安装CPU托架，如图6-99所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           155

图 6-99 安装 CPU 托架示意图

步骤11  在CPU表面粘贴导热垫。

步骤12  依次安装CPU主板上的CPU液冷散热器、CPU漏液检测绳、电池、DIMM、电源模组。 详细信息请参见6.5.8 CPU主板及其组件。

步骤13  拧紧电源转接板上的两颗螺钉，安装电源转接板。如图6-100中①和②所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           156

图 6-100 安装电源转接板示意图

步骤14  安装CPU主板上的所有线缆。详细信息请参见5 内部布线。

步骤15  安装Riser模组1 。详细信息请参见6.5.8.7 Riser模组。

步骤16  安装导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤17  安装机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤18  安装计算节点。详细信息请参见6.4.4.2 安装计算节点。

步骤19  将设备上电。详细信息请参见6.4.1 上电。

步骤20  更换后的CPU主板需烧录设备原序列号，详细请参考《SmartKit 用户指南（工程师 版）》中的“修改电子标签”。

须知

●  修改电子标签仅限具有下载SmartKit的ElabelTool插件包权限的工程师操作，下载 ElabelTool插件包后，将其导入到SmartKit工具中。

●  如果新更换的CPU主板未烧录原设备序列号，则iBMC管理软件及OS下无法获取设 备序列号，可能会影响部分业务运行或网管软件对设备的监控管理等。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           157

步骤21  更换CPU主板会导致iBMC和BIOS的配置信息恢复为备件主板的出厂默认值，需要根据 实际情况重新配置iBMC和BIOS。

说明

●   iBMC 2.32及以上版本支持导入导出功能。

●   如果更换CPU主板前已通过iBMC导出待更换CPU主板的iBMC/BIOS配置文件，更换CPU主板 后可直接导入。但导出的配置文件中不包含密码信息，需要重新手动配置iBMC的用户密码， 详细信息请参见《 PRA100 RCK G2 计算节点 iBMC 用户指南》中的“配置更新”章节。

●   iBMC导出的iBMC/BIOS配置文件中包含的配置项清单，详细信息请参见《PRA100 RCK A2 计算节点 iBMC 用户指南》中的“配置文件说明”章节。

●   更换CPU主板前未提前导出iBMC/BIOS配置文件，则更换CPU主板后需要手动重新配置 iBMC/BIOS。

步骤22  升级CPU主板的固件（iBMC 、BIOS 、CPLD）到最新版本。详细信息请参见《PRA100  A2 PoDc 集群基础单元 升级指导书》。

----结束

### 6.5.9 NPU 载板及其组件

本章节介绍NPU载板及其主板上组件的拆装步骤。

#### 6.5.9.1 ETH 板

拆卸 ETH 板

步骤1  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

步骤2  下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

步骤3  拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

步骤4  将计算节点放到防静电平台上。

步骤5  拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤6  拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤7  拆卸Riser模组。详细信息请参见6.5.8.7 Riser模组。

步骤8  拆卸机箱中隔板。详细信息请参见步骤17。

步骤9  拧开压线架上的3颗松不脱螺钉，拆卸压线架，如图6-101所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           158

图 6-101 拆卸压线架示意图

步骤10  拆卸ETH板上的线缆。

步骤11  拧开固定ETH板上的4颗螺钉，沿硬盘背板方向将ETH板从后面板上拿出，如图6-102 所示。

图 6-102 拆卸 ETH 板示意图

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           159

步骤12

安装 ETH 板

步骤1 步骤2 步骤3 步骤4 步骤5 步骤6 步骤7 步骤8 步骤9 步骤10

步骤11

步骤12

步骤13

将拆卸的部件放进防静电包装袋内。

----结束

佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

将计算节点放到防静电平台上。

拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

拆卸Riser模组。详细信息请参见6.5.8.7 Riser模组。

拆卸机箱中隔板。详细信息请参见步骤17。

检测计算节点管路气密性。详细信息请参见6.4.3 检测计算节点气密性。

将备件从防静电包装袋中取出。

沿后面板方向将ETH板放置在后面板上，并拧紧4颗螺钉，如图6-103所示。

图 6-103 安装 ETH 板示意图

连接ETH板上的线缆。

拧紧压线架上的3颗松不脱螺钉，如图6-104所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           160

图 6-104 安装压线架示意图

步骤14  安装CPU主板和机箱中隔板，详细信息请参见步骤8。

步骤15  安装CPU主板上较重的部件，如3000W液冷电源砖、Riser模组、CPU液冷散热器。详 细信息请参见6.5.8.1 电源模组 、6.5.8.7 Riser模组和6.5.8.12 CPU液冷散热器。

步骤16  安装导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤17  安装机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤18  安装计算节点。详细信息请参见6.4.4.2 安装计算节点。

步骤19  将设备上电。详细信息请参见6.4.1 上电。

步骤20  登录iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。详细信息请参见《PRA100 RCK G2 计算节点 iBMC 用户指南》。

----结束

#### 6.5.9.2 NPU 液冷散热器

拆卸 NPU 液冷散热器

步骤1  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

步骤2  下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

步骤3  排出NPU液冷散热器中的工质水。

步骤4  拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

步骤5  将计算节点放到防静电平台上。

步骤6  拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           161

步骤7  拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤8  拆卸Riser模组。详细信息请参见6.5.8.7 Riser模组。

步骤9  拆卸机箱中隔板。详细信息请参见步骤17。

步骤10  拆卸ETH板。详细信息请参见6.5.9.1 ETH板。

步骤11  确定NPU液冷散热器的位置。

步骤12  拆卸NPU液冷散热器上的线缆。

步骤13  将水管从管夹中取出并解开固定水管的魔术贴，如图6-105所示。

图 6-105 松开水管示意图

步骤14  拆卸浮动接头。

1.    拧开固定浮动接头下方的2颗螺钉，如图6-106中①所示。

2.    拧开固定浮动接头上方的2颗螺钉，如图6-106中②所示。

3.    将浮动接头从后面板取出，如图6-106中③所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           162

图 6-106 拆卸浮动接头示意图

步骤15  使用十字螺丝刀拧开NPU液冷散热器的固定螺钉，向上取出整个NPU液冷散热器。如 图6-107中①和②所示。

须知

优先拆卸一个对角线上的两颗螺钉，再拆另一个对角线上的螺钉。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           163

图 6-107 拧开固定 NPU 液冷散热器的螺钉示意图

步骤16  撕掉NPU模组丝印对应位置的PI膜超软导热。

步骤17  清理碳纤维导热垫。

须知

●  拆卸NPU液冷散热器后须清理更换所有碳纤维导热垫。

●  拆卸过程中，需将设备放在无风环境中，避免碳纤维导热垫碎屑被吹跑。

●  清理和更换过程中，需要将设备拿到机箱外清理，避免碳纤维导热垫碎屑掉到NPU 模组和NPU载板上。

●  配套的防护绝缘泡棉如损坏也需要更换。

●  碳纤维导热垫是粘贴在芯片Die表面的，拆卸NPU液冷散热器时，芯片Die表面会有 残留导热垫，  NPU液冷散热器表面可能会粘连部分或全部导热垫。

1.    使用塑料（PC材料）铲刀沿垂直于导热垫竖线纹路方向推进铲除，铲除方向如图 6-108所示。

图 6-108 碳纤维导热垫铲除方向示意图

芯片Die表面，如图6-109所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           164

图 6-109 铲除芯片 Die 表面碳纤维导热垫示意图

2.    使用静电胶带移除剥离的碳纤维导热垫。此处以移除芯片Die表面导热垫为例。

图 6-110 移除导热垫示意图

3.    清理碎屑。使用静电胶带或桌面吸尘装置（优选），清理芯片Die表面、NPU液冷 散热器表面和绝缘泡棉四周的碎屑。

说明

–   若清理过程中有碎屑掉落到NPU模组、NPU载板上。小间隙可用毛刷刷出再用胶带清 理，或使用桌面吸尘装置清理间隙。

–   清理完成之后芯片Die表面、NPU液冷散热器表面和绝缘泡棉四周需要无肉眼可见碎 屑。

4.    采用带有无水酒精的无尘布清理Die表面、NPU液冷散热器表面和绝缘泡棉四周。 清理完之后需光滑、无异物。

5.     （可选）更换芯片Die四周绝缘泡棉。

须知

–  绝缘泡棉粘贴需确保无明显贴偏，泡棉无翘起。

–  泡棉粘贴后检查四角不允许贴在芯片Die区域。

a.    撕取白色薄膜，撕取的时候，白色的薄膜弯折成一个大角度慢慢撕取。

b.    撕掉白色底膜后，手持蓝色盖膜对位粘贴，将绝缘泡棉装在芯片如图6-112所 示的红色线框位置（图片仅为举例示意，非本产品NPU模组上的芯片）。

图 6-111 粘贴绝缘泡棉示意图

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           165

图 6-112 芯片 Die 表面绝缘泡棉位置示意图

步骤18  将拆卸的部件放进防静电包装袋内。

----结束

安装 NPU 液冷散热器

步骤1  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

步骤2  下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

步骤3  排出NPU液冷散热器中的工质水。

步骤4  拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

步骤5  将计算节点放到防静电平台上。

步骤6  拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤7  拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤8  拆卸Riser模组。详细信息请参见6.5.8.7 Riser模组。

步骤9  拆卸机箱中隔板。详细信息请参见步骤17。

步骤10  检测计算节点管路气密性。详细信息请参见6.4.3 检测计算节点气密性。

步骤11  拆卸ETH板。详细信息请参见6.5.9.1 ETH板。

步骤12  将备件从防静电包装袋中取出。

步骤13  将PI膜超软导热垫裁剪为38mm*8mm和45mm*15mm尺寸各2片，贴在NPU模组丝印 对应位置。

图 6-113 PI膜超软导热垫尺寸位置示意图

步骤14  更换碳纤维导热垫。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           166

须知

●  备件NPU模组芯片表面如有脏污需使用无尘布清理干净，至无肉眼可见脏污为止。

●  清理和更换过程中，需要将设备拿到机箱外清理，避免导热垫碎屑掉到NPU模组和 NPU载板上。

1.    粘贴做好静电防护，撕开蓝色离型膜（单pcs独立包装），用手或宽头镊子（优 选）拿取导热垫。

图 6-114 粘贴导热垫示意图 1

2.    用手或镊子将导热垫放置在芯片区域，白色背胶点朝芯片侧。

图 6-115 粘贴导热垫示意图 2

3.    如放置歪斜可通过手触碰导热四个侧边，调整导热垫位置，调整位置时靠芯片边 缘定位，导热垫位置覆盖芯片Die，且需不超出芯片边缘。

4.    轻轻按压导热垫四角，使导热垫贴合在芯片上。

步骤15  将NPU液冷散热器和提手放入机箱，如图6-116所示。

说明

安装前需要注意：

●   找到并对齐NPU模组上的阴阳螺柱。

●   将NPU液冷散热器和提手放入机箱前，需要粘贴导热垫到NPU液冷散热器。导热垫不可重复 使用，如NPU液冷散热器上粘贴有使用过的导热垫，需要撕除。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           167

图 6-116 将 NPU 液冷散热器和提手放入机箱示意图

步骤16  断开浮动接头和提手间的扎带，并拧松固定NPU液冷散热器和提手的螺钉，如图6-117 所示。

图 6-117 拧开固定 NPU 液冷散热器和提手的螺钉示意图

步骤17  使用十字螺丝刀拧紧NPU液冷散热器的固定螺钉，如图6-107所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           168

须知

优先安装一个对角线上的两颗螺钉，再安装另一个对角线上的螺钉。

图 6-118 拧紧 NPU 液冷散热器的螺钉示意图

步骤18  安装浮动接头。

1.    将浮动接头安装到后面板，如图6-119中①所示。

2.    拧紧固定浮动接头上方的2颗螺钉，如图6-119中②所示。

3.    拧紧固定浮动接头下方的2颗螺钉，如图6-119中③所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           169

图 6-119 安装浮动接头示意图

步骤19  将水管安装至管夹并理顺，同时用魔术贴将水管绑扎固定在机箱上，如图6-120所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           170

图 6-120 固定水管示意图

步骤20  连接NPU液冷散热器上的线缆。

步骤21  安装ETH板。详细信息请参见6.5.9.1 ETH板。

步骤22  安装机箱中隔板，详细信息请参见步骤8。

步骤23  安装Riser模组。详细信息请参见6.5.8.7 Riser模组。

步骤24  安装导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤25  安装机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤26  拆卸浮动接头防尘盖，如图 拆卸浮动接头防尘盖示意图所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           171

图 6-121 拆卸浮动接头防尘盖示意图

步骤27  安装计算节点。详细信息请参见6.4.4.2 安装计算节点。

步骤28  将设备上电。详细信息请参见6.4.1 上电。

步骤29  登录iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。详细信息请参见《PRA100 RCK G2 计算节点 iBMC 用户指南》。

----结束

#### 6.5.9.3 电源模组

| 拆卸电源模组 |  |
| --- | --- |
| 步骤1 | 佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。 |
| 步骤2 | 下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。 |
| 步骤3 | 拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。 |
| 步骤4 | 将计算节点放到防静电平台上。 |
| 步骤5 | 拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。 |
| 步骤6 | 拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。 |
| 步骤7 | 拆卸Riser模组。详细信息请参见6.5.8.7 Riser模组。 |
| 步骤8 | 拆卸机箱中隔板。详细信息请参见步骤17。 |
| 步骤9 | 拆卸ETH板。详细信息请参见6.5.9.1 ETH板。 |
| 步骤10 | 拆卸NPU液冷散热器。详细信息请参见6.5.9.2 NPU液冷散热器。 |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           172

步骤11  拧开管夹两侧的螺钉，拆卸管夹。如图6-122中①和②所示。

图 6-122 拆卸管夹示意图

步骤12  确定3000W风冷电源砖的位置。

图 6-123 3000W 风冷电源砖位置示意图

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           173

步骤13

步骤14

安装电源模组 步骤1 步骤2 步骤3 步骤4 步骤5 步骤6

步骤7

拆卸3000W风冷电源砖。

1.    拧开固定鸭嘴连接器的2颗螺钉，如图6-124中①所示。

2.    拧开固定电源砖的1颗M3组合螺钉，如图6-124中②所示。

3.    从后面板中取出鸭嘴连接器，沿机箱前面板方向拔出电源砖金手指，向上取出整 个电源砖，如图6-124中③所示。

图 6-124 拆卸 3000W 风冷电源砖示意图

将拆卸的部件放进防静电包装袋内。

----结束

佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

将计算节点放到防静电平台上。

拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

拆卸Riser模组。详细信息请参见6.5.8.7 Riser模组。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           174

步骤8  拆卸机箱中隔板。详细信息请参见步骤17。

步骤9  拆卸ETH板。详细信息请参见6.5.9.1 ETH板。

步骤10  拆卸NPU液冷散热器。详细信息请参见6.5.9.2 NPU液冷散热器。

步骤11  将备件从防静电包装袋中取出。

步骤12  确定3000W风冷电源砖的位置。

图 6-125 3000W 风冷电源砖位置示意图

步骤13  安装3000W风冷电源砖。

1.    将电源砖沿机箱滑道向下安装，将电源砖上金手指跟NPU载板上连接器对插，如 图6-126中①所示。

2.    拧紧固定电源砖的1颗M3组合螺钉，如图6-126中②所示。

3.    拧紧固定鸭嘴连接器的2颗螺钉，如图6-126中③所示。

须知

确保电源砖的鸭嘴连接器可正常上下左右浮动。

4.    安装并理顺电源砖的线缆。详细信息请参见5 内部布线。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           175

图 6-126 安装 3000W 风冷电源砖示意图

步骤14  拧紧管夹两侧的螺钉，安装管夹。如图6-127中①和②所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           176

图 6-127 安装管夹示意图

步骤15  安装NPU液冷散热器。详细信息请参见6.5.9.2 NPU液冷散热器。

步骤16  安装ETH板。详细信息请参见6.5.9.1 ETH板。

步骤17  安装CPU主板和机箱中隔板，详细信息请参见步骤8。

步骤18  安装CPU主板上较重的部件，如3000W液冷电源砖、Riser模组、CPU液冷散热器。详 细信息请参见6.5.8.1 电源模组 、6.5.8.7 Riser模组和6.5.8.12 CPU液冷散热器。

步骤19  安装导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤20  安装机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤21  安装计算节点。详细信息请参见6.4.4.2 安装计算节点。

步骤22  将设备上电。详细信息请参见6.4.1 上电。

步骤23  登录iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。详细信息请参见《PRA100 RCK G2 计算节点 iBMC 用户指南》。

----结束

#### 6.5.9.4 NPU 模组

拆卸 NPU 模组

步骤1  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

步骤2  下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

步骤3  拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

步骤4  将计算节点放到防静电平台上。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           177

步骤5  拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤6  拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤7  拆卸Riser模组。详细信息请参见6.5.8.7 Riser模组。

步骤8  拆卸机箱中隔板。详细信息请参见步骤17。

步骤9  拆卸ETH板。详细信息请参见6.5.9.1 ETH板。

步骤10  拆卸NPU液冷散热器。详细信息请参见6.5.9.2 NPU液冷散热器。

步骤11  确认NPU模组的位置。

图 6-128 NPU 模组示意图

步骤12  使用十字螺丝刀拧开NPU模组和NPU载板之间的4颗十字槽螺钉。如图6-129中①所 示。

须知

优先拆卸一个对角线上的两颗螺钉，再拆另一个对角线上的螺钉。

步骤13  握住红圈内标出的抠手位，建议双手操作，向上提起NPU模组。如图6-129中②所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           178

图 6-129 拆卸 NPU 模组示意图

步骤14  撕掉NPU模组丝印对应位置的PI膜超软导热。

步骤15  清理碳纤维导热垫。

须知

●  拆卸NPU液冷散热器后须清理更换所有碳纤维导热垫。

●  拆卸过程中，需将设备放在无风环境中，避免碳纤维导热垫碎屑被吹跑。

●  清理和更换过程中，需要将设备拿到机箱外清理，避免碳纤维导热垫碎屑掉到NPU 模组和NPU载板上。

●  配套的防护绝缘泡棉如损坏也需要更换。

●  碳纤维导热垫是粘贴在芯片Die表面的，拆卸NPU液冷散热器时，芯片Die表面会有 残留导热垫，  NPU液冷散热器表面可能会粘连部分或全部导热垫。

1.    使用塑料（PC材料）铲刀沿垂直于导热垫竖线纹路方向推进铲除，铲除方向如图 6-130所示。

图 6-130 碳纤维导热垫铲除方向示意图

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           179

芯片Die表面，如图6-131所示。

图 6-131 铲除芯片 Die 表面碳纤维导热垫示意图

2.    使用静电胶带移除剥离的碳纤维导热垫。此处以移除芯片Die表面导热垫为例。

图 6-132 移除导热垫示意图

3.    清理碎屑。使用静电胶带或桌面吸尘装置（优选），清理芯片Die表面、NPU液冷 散热器表面和绝缘泡棉四周的碎屑。

说明

–   若清理过程中有碎屑掉落到NPU模组、NPU载板上。小间隙可用毛刷刷出再用胶带清 理，或使用桌面吸尘装置清理间隙。

–   清理完成之后芯片Die表面、NPU液冷散热器表面和绝缘泡棉四周需要无肉眼可见碎 屑。

4.    采用带有无水酒精的无尘布清理Die表面、NPU液冷散热器表面和绝缘泡棉四周。 清理完之后需光滑、无异物。

5.     （可选）更换芯片Die四周绝缘泡棉。

须知

–  绝缘泡棉粘贴需确保无明显贴偏，泡棉无翘起。

–  泡棉粘贴后检查四角不允许贴在芯片Die区域。

a.    撕取白色薄膜，撕取的时候，白色的薄膜弯折成一个大角度慢慢撕取。

b.    撕掉白色底膜后，手持蓝色盖膜对位粘贴，将绝缘泡棉装在芯片如图6-134所 示的红色线框位置（图片仅为举例示意，非本产品NPU模组上的芯片）。

图 6-133 粘贴绝缘泡棉示意图

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           180

图 6-134 芯片 Die 表面绝缘泡棉位置示意图

步骤16  将拆卸的部件放进防静电包装袋内。

----结束

安装 NPU 模组

步骤1  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

步骤2  下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

步骤3  拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

步骤4  将计算节点放到防静电平台上。

步骤5  拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤6  拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤7  拆卸Riser模组。详细信息请参见6.5.8.7 Riser模组。

步骤8  拆卸机箱中隔板。详细信息请参见步骤17。

步骤9  拆卸ETH板。详细信息请参见6.5.9.1 ETH板。

步骤10  拆卸NPU液冷散热器。详细信息请参见6.5.9.2 NPU液冷散热器。

步骤11  将备件从防静电包装袋中取出。

步骤12  确认NPU模组的位置。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           181

图 6-135 NPU 模组示意图

步骤13  将PI膜超软导热垫裁剪为38mm*8mm和45mm*15mm尺寸各2片，贴在NPU模组丝印 对应位置。

图 6-136 PI膜超软导热垫尺寸位置示意图

步骤14  更换碳纤维导热垫。

须知

●  备件NPU模组芯片表面如有脏污需使用无尘布清理干净，至无肉眼可见脏污为止。

●  清理和更换过程中，需要将设备拿到机箱外清理，避免导热垫碎屑掉到NPU模组和 NPU载板上。

1.    粘贴做好静电防护，撕开蓝色离型膜（单pcs独立包装），用手或宽头镊子（优 选）拿取导热垫。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           182

图 6-137 粘贴导热垫示意图 1

2.    用手或镊子将导热垫放置在芯片区域，白色背胶点朝芯片侧。

图 6-138 粘贴导热垫示意图 2

3.    如放置歪斜可通过手触碰导热四个侧边，调整导热垫位置，调整位置时靠芯片边

缘定位，导热垫位置覆盖芯片Die，且需不超出芯片边缘。

4.    轻轻按压导热垫四角，使导热垫贴合在芯片上。

步骤15  用手握住NPU模组两侧的抠手位，对准NPU载板上的导销和孔位，向下安装NPU模 组。如图6-139中①所示。

步骤16  使用十字螺丝刀拧紧NPU模组和NPU载板之间的4颗十字槽螺钉。如图6-139中②所 示。

须知

优先安装一个对角线上的两颗螺钉，再安装另一个对角线上的螺钉。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           183

图 6-139 安装 NPU 模组示意图

步骤17  安装NPU液冷散热器。详细信息请参见6.5.9.2 NPU液冷散热器。

步骤18  安装ETH板。详细信息请参见6.5.9.1 ETH板。

步骤19  安装CPU主板和机箱中隔板，详细信息请参见步骤8。

步骤20  安装CPU主板上较重的部件，如3000W液冷电源砖、Riser模组、CPU液冷散热器。详 细信息请参见6.5.8.1 电源模组 、6.5.8.7 Riser模组和6.5.8.12 CPU液冷散热器。

步骤21  安装导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤22  安装机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤23  安装计算节点。详细信息请参见6.4.4.2 安装计算节点。

步骤24  将设备上电。详细信息请参见6.4.1 上电。

步骤25  升级固件版本到当前配套版本。

详细信息请参见《 PRA100 PoDc G2 集群基础单元 升级指导书》的“升级NPU板固 件和驱动”章节。

步骤26  将更换后NPU模组的TLS状态改成与其他NPU模组一致。具体请参见《Atlas A2 中心 推理和训练硬件 HCCN Tool 接口参考》的“配置TLS”章节。

否则可能出现HCCL初始化失败，具体解决方案请参见“参与集合通信的服务器TLS信 息不一致， HCCL初始化失败”。

----结束

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           184

#### 6.5.9.5 NPU 载板

拆卸 NPU 载板

步骤1  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

步骤2  下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

步骤3  拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

步骤4  将计算节点放到防静电平台上。

步骤5  拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤6  拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤7  拆卸Riser模组。详细信息请参见6.5.8.7 Riser模组。

步骤8  拆卸机箱中隔板。详细信息请参见步骤17。

步骤9  拆卸ETH板。详细信息请参见6.5.9.1 ETH板。

步骤10  拆卸NPU液冷散热器。详细信息请参见6.5.9.2 NPU液冷散热器。

步骤11  拧开管夹两侧的螺钉，拆卸管夹。如图6-140中①和②所示。

图 6-140 拆卸管夹示意图

步骤12  拆卸NPU模组。详细信息请参见6.5.9.4 NPU模组。

步骤13  拧开NPU载板所在机箱上的4颗螺钉，如图6-141中①所示。

步骤14  通过红圈内标出的提手将NPU载板往前面板方向轻推，向上提起NPU载板，如图 6-141中②所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           185

图 6-141 拆卸 NPU 载板示意图

步骤15  将拆卸的部件放进防静电包装袋内。

----结束

安装 NPU 载板

步骤1  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

步骤2  下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

步骤3  拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

步骤4  将计算节点放到防静电平台上。

步骤5  拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤6  拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤7  拆卸Riser模组。详细信息请参见6.5.8.7 Riser模组。

步骤8  拆卸机箱中隔板。详细信息请参见步骤17。

步骤9  拆卸ETH板。详细信息请参见6.5.9.1 ETH板。

步骤10  拆卸NPU液冷散热器。详细信息请参见6.5.9.2 NPU液冷散热器。

步骤11  拆卸NPU模组。详细信息请参见6.5.9.4 NPU模组。

步骤12  将备件从防静电包装袋中取出。

步骤13  对准机箱底部加强板上的葫芦孔，向下安装NPU载板，并往机箱后面板方向轻推直到 推不动为止。如图6-142中①所示。

步骤14  拧紧NPU载板所在机箱上的4颗螺钉。如图6-142中②所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           186

图 6-142 安装 NPU 载板示意图

步骤15  安装NPU模组。详细信息请参见6.5.9.4 NPU模组。

步骤16  安装NPU液冷散热器。详细信息请参见6.5.9.2 NPU液冷散热器。

步骤17  安装ETH板。详细信息请参见6.5.9.1 ETH板。

步骤18  安装CPU主板和机箱中隔板，详细信息请参见步骤8。

步骤19  安装CPU主板上较重的部件，如3000W液冷电源砖、Riser模组、CPU液冷散热器。详 细信息请参见6.5.8.1 电源模组 、6.5.8.7 Riser模组和6.5.8.12 CPU液冷散热器。

步骤20  安装导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤21  安装机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤22  安装计算节点。详细信息请参见6.4.4.2 安装计算节点。

步骤23  将设备上电。详细信息请参见6.4.1 上电。

步骤24  登录iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。详细信息请参见《PRA100 RCK G2 计算节点 iBMC 用户指南》。

----结束

#### 6.5.9.6 NPU 漏液检测板

拆卸 NPU 漏液检测板

步骤1  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

步骤2  下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

步骤3  拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           187

步骤4  将计算节点放到防静电平台上。

步骤5  拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤6  拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤7  拆卸Riser模组。详细信息请参见6.5.8.7 Riser模组。

步骤8  拆卸机箱中隔板。详细信息请参见步骤17。

步骤9  拆卸ETH板。详细信息请参见6.5.9.1 ETH板。

步骤10  确定NPU漏液检测板的位置。

图 6-143 NPU 漏液检测板位置示意图

步骤11  将NPU漏液检测绳的两端从NPU漏液检测板的连接器接头拔出。如图6-144所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           188

图 6-144 拔出 NPU 漏液检测绳的两端示意图

步骤12  拆卸连接在NPU漏液检测板上的所有线缆。详细信息请参见5 内部布线。

步骤13  拆卸NPU漏液检测板。

1.    拧开固定NPU漏液检测板的2颗螺钉，如图6-145中①所示。

2.    向上取出NPU漏液检测板，如图6-145中②所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           189

图 6-145 拆卸 NPU 漏液检测板示意图

步骤14  将拆卸的部件放进防静电包装袋内。

----结束

安装 NPU 漏液检测板

步骤1  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

步骤2  下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

步骤3  拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

步骤4  将计算节点放到防静电平台上。

步骤5  拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤6  拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤7  拆卸Riser模组。详细信息请参见6.5.8.7 Riser模组。

步骤8  拆卸机箱中隔板。详细信息请参见步骤17。

步骤9  拆卸ETH板。详细信息请参见6.5.9.1 ETH板。

步骤10  将备件从防静电包装袋中取出。

步骤11  确定NPU漏液检测板的位置。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           190

图 6-146 NPU 漏液检测板位置示意图

步骤12  安装NPU漏液检测板。

1.    将NPU漏液检测板按图示方向安装到机箱对应位置，如图6-147中①所示。 2.    拧紧固定NPU漏液检测板的2颗螺钉，如图6-147中②所示。

图 6-147 安装 NPU 漏液检测板示意图

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           191

步骤13  将NPU漏液检测绳两端分别插入NPU漏液检测板上的连接器。

图 6-148 安装 NPU 漏液检测绳两端示意图

步骤14  连接NPU漏液检测板上的所有线缆。详细信息请参见5 内部布线。

步骤15  安装ETH板。详细信息请参见6.5.9.1 ETH板。

步骤16  安装CPU主板和机箱中隔板，详细信息请参见步骤8。

步骤17  安装CPU主板上较重的部件，如3000W液冷电源砖、Riser模组、CPU液冷散热器。详 细信息请参见6.5.8.1 电源模组 、6.5.8.7 Riser模组和6.5.8.12 CPU液冷散热器。

步骤18  安装导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤19  安装机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤20  安装计算节点。详细信息请参见6.4.4.2 安装计算节点。

步骤21  将设备上电。详细信息请参见6.4.1 上电。

步骤22  登录iBMC WebUI，查看更换后的部件状态是否正常。详细信息请参见《PRA100 RCK G2 计算节点 iBMC 用户指南》。

----结束

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           192

#### 6.5.9.7 NPU 漏液检测绳

说明

漏液检测绳又名水浸绳。

拆卸 NPU 漏液检测绳

步骤1  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

步骤2  下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

步骤3  拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

步骤4  将计算节点放到防静电平台上。

步骤5  拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤6  拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤7  拆卸Riser模组。详细信息请参见6.5.8.7 Riser模组。

步骤8  拆卸机箱中隔板。详细信息请参见步骤17。

步骤9  拆卸ETH板。详细信息请参见6.5.9.1 ETH板。

步骤10  拆卸NPU液冷散热器。详细信息请参见6.5.9.2 NPU液冷散热器。

步骤11  拆卸电源模组。详细信息请参见6.5.9.3 电源模组。

步骤12  拆卸NPU模组和NPU载板。详细信息请参见6.5.9.4 NPU模组和6.5.9.5 NPU载板。

步骤13  确定NPU漏液检测绳的位置。

图 6-149 NPU 漏液检测绳位置示意图

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           193

步骤14  将NPU漏液检测绳的两端从NPU漏液检测板的连接器接头拔出，如图6-150中①和② 所示。

步骤15  将NPU漏液检测绳从卡扣中取出，如图6-150中①和②所示。

图 6-150 拆卸 NPU 漏液检测绳示意图

步骤16  将拆卸的部件放进防静电包装袋内。

----结束

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           194

安装 NPU 漏液检测绳

须知

●  请勿用力拉拽漏液检测绳，否则可能破坏线缆外层保护网，影响到漏液检测功能。

●  请勿对漏液检测绳进行折弯或打结，如需弯曲，弯曲半径应大于10mm，否则可能 损伤线芯。

图 6-151 漏液检测绳弯曲半径要求

●  若待安装漏液检测绳有弯折迹象，且弯折半径小于10mm，建议更换新的漏液检测 绳。

●  安装前，请确保漏液检测绳为干燥状态。

步骤1  佩戴防静电腕带。详细信息请参见4 防静电。

步骤2  下电计算节点。详细信息请参见6.4.2 下电。

步骤3  拆卸计算节点。详细信息请参见6.4.4.1 拆卸计算节点。

步骤4  将计算节点放到防静电平台上。

步骤5  拆卸机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤6  拆卸导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤7  拆卸Riser模组。详细信息请参见6.5.8.7 Riser模组。

步骤8  拆卸机箱中隔板。详细信息请参见步骤17。

步骤9  拆卸ETH板。详细信息请参见6.5.9.1 ETH板。

步骤10  拆卸NPU液冷散热器。详细信息请参见6.5.9.2 NPU液冷散热器。

步骤11  拆卸电源模组。详细信息请参见6.5.9.3 电源模组。

步骤12  拆卸NPU模组和NPU载板。详细信息请参见6.5.9.4 NPU模组和6.5.9.5 NPU载板。

步骤13  将备件从防静电包装袋中取出。

步骤14  确定NPU漏液检测绳的位置。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           195

图 6-152 NPU 漏液检测绳位置示意图

步骤15  将NPU漏液检测绳沿图示走向卡入线扣里，如图6-153中①所示。

步骤16  沿箭头方向将NPU漏液检测绳两端分别插入NPU漏液检测板上的连接器，如图6-153 中②所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           196

图 6-153 安装 NPU 漏液检测绳示意图

步骤17  安装NPU模组和NPU载板。详细信息请参见6.5.9.4 NPU模组和6.5.9.5 NPU载板。

步骤18  安装NPU模组。详细信息请参见6.5.9.4 NPU模组。

步骤19  安装NPU液冷散热器。详细信息请参见6.5.9.2 NPU液冷散热器。

步骤20  安装ETH板。详细信息请参见6.5.9.1 ETH板。

步骤21  安装CPU主板和机箱中隔板，详细信息请参见步骤8。

步骤22  安装CPU主板上较重的部件，如3000W液冷电源砖、Riser模组、CPU液冷散热器。详 细信息请参见6.5.8.1 电源模组 、6.5.8.7 Riser模组和6.5.8.12 CPU液冷散热器。

步骤23  安装导风罩和横梁。详细信息请参见6.5.4 导风罩和横梁。

步骤24  安装机箱盖。详细信息请参见6.5.3 机箱盖。

步骤25  安装计算节点。详细信息请参见6.4.4.2 安装计算节点。

步骤26  将设备上电。详细信息请参见6.4.1 上电。

----结束

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           197

# 7故障处理指导

关于故障处理的详细信息，请参见《Atlas服务器 故障处理 (Arm)》，包括如下内 容：

●     故障处理流程

故障处理是指利用合理的方法，逐步找出故障原因并解决。其指导思想是将由故 障可能的原因所构成的一个大集合缩减（或隔离）成若干个小的子集，使问题的 复杂度迅速下降，最终找到问题的根本原因，并采取合适的措施进行排除。

●     故障信息收集

设备发生故障，需要收集日志信息进行故障诊断。

●     故障诊断

介绍设备故障诊断的基本原则和诊断工具，指导技术支持工程师和维护工程师根 据告警和硬件故障现象进行诊断和处理。

●     软件/固件升级

根据设备型号升级相应的软件/固件。

●     巡检指导

通过日常维护巡检，您能够检测出设备的故障并及时诊断处理。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           198

# 8 常用操作

8.1 查询管理网口IP地址

8.2 登录iBMC Web界面

8.3 登录远程虚拟控制台

8.4 登录iBMC命令行

8.5 使用PuTTY登录设备（串口方式）

8.6 使用PuTTY登录设备（网口方式）

8.7 设置BIOS

## 8.1 查询管理网口 IP 地址

方法介绍

管理网口的IP地址查询方法有以下几种：

●     通过默认IP地址。

●     通过iBMC的WebUI。

●    通过BIOS系统查询管理网口IP地址，详细信息请参见操作步骤。

●    通过串口登录iBMC命令行，执行ipmcget -dipinfo命令可以查询管理网口的IP地 址，详细信息请参见《 PRA100 RCK G2 计算节点 iBMC 用户指南》。

默认 IP

iBMC管理网口默认IP为192.168.2.100 。登录iBMC界面后，可以修改iBMC管理网口地 址，详细信息请参见修改iBMC管理网口地址。

操作步骤

步骤1  将鼠标和键盘与设备的两个USB接口相连。

步骤2  使用VGA线，将显示器与设备的VGA接口相连。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                           199

步骤3  重启操作系统，将设备进行重启。

步骤4   当出现如图8-1界面时，按“Del”或“F4”，进入BIOS Setup输入密码界面。

图 8-1 BIOS 启动界面

步骤5  在启动过程出现输入密码对话框，输入BIOS密码后进入BIOS设置界面。

说明

在输入密码的过程中，如果出现三次输入错误，机器将会被锁定，重启后解锁。

步骤6   选择“Advanced > IPMI iBMC Configuration > IBMC Config”，按“Enter ”。

进入“iBMC Config”界面，显示iBMC IP信息。如图8-2和图8-3所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          200

图 8-2 iBMC Config 界面 1

图 8-3 iBMC Config 界面 2

----结束

## 8.2 登录 iBMC Web 界面

下面以IE 11.0浏览器为例进行操作步骤描述。

本地PC的系统配置要求请参考《PRA100 RCK G2 计算节点 iBMC 用户指南》。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          201

步骤1  使用网线（交叉网线或双绞线）连接本地PC和设备的iBMC管理网口。

连接组网图如图8-4所示。

图 8-4 组网图

步骤2  在本地PC中打开IE浏览器。

步骤3  在地址栏中，输入iBMC系统的地址，地址格式为“https://设备iBMC管理网口的IP地

址”，例如“https://192.168.2.100”。

步骤4  按“Enter”键。

IE浏览器中显示iBMC的登录界面，如图8-5所示。

说明

●   如果IE浏览器显示“此网站的安全证书有问题”，请单击“继续浏览此网站(不推荐)”。

●   如果弹出“安全警报”对话框提示证书有问题，请单击“是”。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          202

图 8-5 登录 iBMC 系统

步骤5  在iBMC登录界面中，输入登录iBMC系统的用户名和密码。

iBMC系统的默认用户名和密码请参见《Atlas硬件产品 用户清单》。

说明

如果登录时连续五次输入错误的密码，系统将锁定此用户。此时请等待5分钟后重新登录。

步骤6  在“域名”下拉列表框中，选择“这台iBMC”或“自动匹配”。

步骤7  单击“登录”。

进入“首页”界面。在界面右上角鼠标移至将显示登录的用户名。

----结束

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          203

修改 iBMC 管理网口地址

步骤1  进入iBMC首页界面，选择“iBMC管理”，进入“网络配置”。

步骤2  找到“网络协议”栏，根据实际进行网络配置。

步骤3  配置完成后，点击“保存”，即能配置好iBMC管理网口IP地址。

----结束

## 8.3 登录远程虚拟控制台

### 8.3.1 通过 iBMC Web 登录设备远程虚拟控制台

步骤1  登录iBMC的WebUI。

详细操作请参考8.2 登录iBMC Web界面。

步骤2  在“首页”右下角选择“虚拟控制台”，如图8-6所示。

图 8-6 登录虚拟控制台

步骤3  单击“启动虚拟控制台”右侧的囚，选择“Java集成远程虚拟控制台(独占)”、

“Java集成远程虚拟控制台(共享)”、“HTML5集成远程控制台(独占)”或“HTML5 集成远程控制台(共享)”，进入设备的实时操作控制台，如图8-7或图8-8所示。

说明

●   Java集成远程虚拟控制台(独占)：只能有1个本地用户或VNC用户通过iBMC连接到设备操作 系统。

●   Java集成远程虚拟控制台(共享)：可以让2个本地用户或5个VNC用户同时通过iBMC连接到设 备操作系统，并同时对设备进行操作。本用户可以看到对方用户的操作，对方用户也能看到  本用户的操作。

●   HTML5集成远程控制台(独占)：只能有1个本地用户或VNC用户通过iBMC连接到设备操作系 统。

●   HTML5集成远程控制台(共享)：可以让2个本地用户或5个VNC用户同时通过iBMC连接到设  备操作系统，并同时对设备进行操作。本用户可以看到对方用户的操作，对方用户也能看到 本用户的操作。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          204

图 8-7 实时操作控制台（Java）

图 8-8 实时操作控制台（HTML5）

----结束

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          205

### 8.3.2 使用独立远程控制台登录设备实时桌面

独立远程控制台

独立远程控制台是基于服务器管理软件iBMC和iMana 200的远程控制工具，  其实现的功能分别与iBMC WebUI和iMana 200 WebUI的“远程虚拟控制台”界面相  同。用户可以使用此工具直接登录服务器实时桌面，而不需要考虑客户端浏览器与JRE 的兼容性问题，方便您实时操作服务器。

表 8-1 独立远程控制台使用说明

| 软件包 | 软件包获取方 式 | 操作系统类型 | 版本 | 用户指南 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kvm_client_wi ndows.zip | 您可以单击 SmartKit Computing 23.0.RC1获取 | Windows | Windows 7 32 位/64位 | SmartKit Computing V2R2 独立远 程控制台 用户 指南 |
|  |  |  | Windows 8 32 位/64位 |  |
|  |  |  | Windows 10 32位/64位 |  |
|  |  |  | Windows Server 2008 R2 32位/64位 |  |
|  |  |  | Windows Server 2012 64位 |  |
| kvm_client_ub untu.zip |  | Ubuntu | Ubuntu 14.04 LTS |  |
|  |  |  | Ubuntu 16.04 LTS |  |
| kvm_client_m ac.zip |  | Mac OS | Mac OS X El Capitan |  |
| kvm_client_lin ux.zip |  | Redhat | Redhat 6.9 |  |
|  |  |  | Redhat 7.3 |  |

Windows 操作系统

支持运行远程控制台的操作系统：

●     Windows 7 32位/64位

●     Windows 8 32位/64位

●     Windows 10 32位/64位

●     Windows Server 2008 R2 32位/64位

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          206

●     Windows Server 2012 64位

步骤1  配置客户端（例如PC）IP地址，使其与iBMC管理网口在同一网段。 步骤2  双击“ KVM.exe ”打开独立远程控制台，如图8-9所示。

图 8-9 独立远程控制台登录界面

步骤3  按提示信息输入网络地址、用户名和密码。

网络地址有两种格式：

●     iBMC管理网口IP地址（IPv4地址或IPv6地址）:端口号

●     iBMC域名地址:端口号

说明

●   输入IPv6地址时，必须使用[ ]将其括起来，而IPv4地址无此限制。例如： “ [fe80::b82a]:444”、“192.168.100.1:444”。

●   当端口号为默认的“443”时，“网络地址”中可不加端口号。

步骤4  选择登录模式，并单击“连接”。

●    共享模式：可以让2个用户连接到设备，并同时对设备进行操作。本用户可以看到 对方用户的操作，对方用户也能看到本用户的操作。

●    独占模式：只能有1个用户连接到设备进行操作。 弹出如图8-10所示的安全风险提示对话框。

图 8-10 安全风险提示

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          207

步骤5  按照实际需要单击确认按钮。

●    单击“是”：直接打开独立远程控制台，忽略证书认证错误。

●    单击“否”：回退到登录界面。

●    单击“导入本地CA”：弹出文件选择窗口，您可以导入预先准备好的自定义CA证 书文件（“*.cer ”、“*.crt”或“*.pem”），之后将不会再弹出该安全风险提示  对话框。

打开设备实时桌面，如图8-11所示。

图 8-11 设备实时桌面

----结束

Ubuntu 操作系统

支持运行远程控制台的操作系统为Ubuntu 14.04 LTS和Ubuntu 16.04 LTS。

步骤1  配置客户端（例如PC）IP地址，使其与iBMC管理网口在同一网段。

步骤2  打开控制台，并将独立远程控制台所在文件夹设置为工作路径。

步骤3  执行chmod 777 KVM.sh设置独立远程控制台的权限。

步骤4  执行./KVM.sh，打开独立远程控制台，如图8-12所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          208

图 8-12 独立远程控制台登录界面

步骤5  按提示信息输入网络地址、用户名和密码。

网络地址有两种格式：

●     iBMC管理网口IP地址（IPv4地址或IPv6地址）:端口号

●     iBMC域名地址:端口号

说明

●   输入IPv6地址时，必须使用[ ]将其括起来，而IPv4地址无此限制。例如： “ [fe80::b82a]:444”、“192.168.100.1:444”。

●   当端口号为默认的“443”时，“网络地址”中可不加端口号。

步骤6  选择登录模式，并单击“连接”。

●    共享模式：可以让2个用户连接到设备，并同时对设备进行操作。本用户可以看到 对方用户的操作，对方用户也能看到本用户的操作。

●    独占模式：只能有1个用户连接到设备进行操作。 弹出如图8-13所示的安全风险提示对话框。

图 8-13 安全风险提示

步骤7  按照实际需要单击确认按钮。

●    单击“是”：直接打开独立远程控制台，忽略证书认证错误。

●    单击“否”：回退到登录界面。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          209

●    单击“导入本地CA”：弹出文件选择窗口，您可以导入预先准备好的自定义CA证 书文件（“*.cer ”、“*.crt”或“*.pem”），之后将不会再弹出该安全风险提示

对话框。

打开设备实时桌面，如图8-14所示。

Mac 操作系统

步骤1 步骤2 步骤3

步骤4

图 8-14 设备实时桌面

----结束

支持运行远程控制台的操作系统为Mac OS X El Capitan。

配置客户端（例如PC）IP地址，使其与iBMC管理网口在同一网段。

打开控制台，并将独立远程控制台所在文件夹设置为工作路径。

执行chmod 777 KVM.sh设置独立远程控制台的权限。

执行./KVM.sh，打开独立远程控制台，如图8-15所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          210

图 8-15 独立远程控制台登录界面

步骤5  按提示信息输入网络地址、用户名和密码。

网络地址有两种格式：

●     iBMC管理网口IP地址（IPv4地址或IPv6地址）:端口号想，

●     iBMC域名地址:端口号

说明

●   输入IPv6地址时，必须使用[ ]将其括起来，而IPv4地址无此限制。例如： “ [fe80::b82a]:444”、“192.168.100.1:444”。

●   当端口号为默认的“443”时，“网络地址”中可不加端口号。

步骤6  选择登录模式，并单击“连接”。

●    共享模式：可以让2个用户连接到设备，并同时对设备进行操作。本用户可以看到 对方用户的操作，对方用户也能看到本用户的操作。

●    独占模式：只能有1个用户连接到设备进行操作。 弹出如图8-16所示的安全风险提示对话框。

图 8-16 安全风险提示

步骤7  按照实际需要单击确认按钮。

●    单击“是”：直接打开独立远程控制台，忽略证书认证错误。

●    单击“否”：回退到登录界面。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          211

●    单击“导入本地CA”：弹出文件选择窗口，您可以导入预先准备好的自定义CA证 书文件（“*.cer ”、“*.crt”或“*.pem”），之后将不会再弹出该安全风险提示  对话框。

打开设备实时桌面，如图8-17所示。

图 8-17 设备实时桌面

----结束

## 8.4 登录 iBMC 命令行

说明

●   连续5次输入错误的密码后，系统将对此用户进行锁定。等待5分钟后，方可重新登录，亦可 通过管理员在命令行下解锁。

●   为保证系统的安全性，初次登录时，请及时修改初始密码，并定期更新。

●   默认情况下，命令行超时时间为15分钟。

通过 SSH 登录

安全外壳协议（SSH）是一种在不安全网络上提供安全远程登录及其它安全网络服务 的协议。最多允许5个用户同时登录。

说明

SSH服务支持的加密算法有“AES128-CTR”、“AES192-CTR”和“AES256-CTR”。使用SSH 登录iBMC时，请使用正确的加密算法。

步骤1  在客户端下载符合SSH协议的通讯工具。

步骤2  将客户端连接（直连或通过网络连接）到设备管理网口。

步骤3  配置客户端地址，使其可与设备iBMC管理网口互通。

步骤4  在客户端打开SSH工具并配置相关参数（如IP地址）。

步骤5  连接到iBMC后，输入用户名和密码。

说明

●   本地用户和LDAP用户均可通过SSH方式登录iBMC命令行。

●   LDAP用户登录时，不需要输入域设备信息，由系统自动匹配。

----结束

通过串口登录

步骤1  设置串口连接方向为iBMC串口。

●     命令切换

a.    通过SSH登录iBMC命令行。

b.    执行以下命令切换串口。

ipmcset -d serialdir -v <option>

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          213

| 参数 | 参数说明 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| <option > | 串口方向 | 不同设备的参数取值及串口的连接方向可能不同， 建议执行ipmcget -d serialdir命令查看参数取值及 串口的连接方向。 设备的参数取值说明： ▪ 0：表示面板串口切换为系统串口 ▪ 1 ：表示面板串口切换为iBMC串口 ▪ 2：表示SOL串口切换为系统串口 ▪ 3：表示SOL串口切换为iBMC串口 ▪ 4：表示SDI V3卡面板串口切换为SCCL串口 ▪ 5：表示SDI V3卡面板串口切换为IMU串口 ▪ 6：表示SDI V3卡面板串口切换为SCCL串口 ▪ 7：表示SDI V3卡面板串口切换为IMU串口 若需要将面板串口设置为iBMC串口，则执行 ipmcset -d serialdir -v 1命令。 说明 ▪ 设备未安装SDI V3卡时， <option>仅支持0 、1 、2和 3。 ▪ 设备只安装了一张SDI V3卡时，<option>可支持4和 5，用于设置IO模组1或IO模组2中安装的SDI V3卡。 ▪ 设备安装了两张SDI V3卡时， <option>可支持4 、5、 6和7，其中， 4和5表示设置IO模组1中安装的SDI V3 卡， 6和7表示设置IO模组2中安装的SDI V3卡。 |

●     物理切换

a.    将设备下电并拔掉电源线。

b.    将跳线帽加在iBMC插卡上跳线丝印为COM_SW的PIN针上。 c.    连接电源线并将设备上电。

步骤2  连接串口线。

步骤3  通过超级终端登录串口命令行，需要设置的参数有：

●    波特率：  115200

●    数据位：  8

●     奇偶校验：无

●    停止位：  1

●    数据流控制：无

参数设置如图8-18所示。

图 8-18 超级终端属性设置

步骤4   呼叫成功后输入用户名和密码。

----结束

## 8.5 使用 PuTTY 登录设备（串口方式）

使用PuTTY工具，可以通过串口方式访问设备，主要应用场景如下：

●    新建局点首次配置设备时，本地PC机可以通过连接设备的串口，登录设备进行初 始配置。

●    产品网络故障，远程连接设备失败时，可通过连接设备的串口，登录设备进行故 障定位。

说明

●   您可以访问chiark网站主页下载PuTTY软件。

●   低版本的PuTTY软件可能导致登录设备系统失败，建议使用最新版本的PuTTY软件。

操作步骤

步骤1  双击“PuTTY.exe”。

弹出“PuTTY Configuration”窗口。

步骤2  在左侧导航树中选择“Connection > Serial”。

步骤3  设置登录参数。

参数举例如下：

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          215

●     Serial Line to connect to ：COMn

●     Speed（baud）： 115200

●     Data bits：8

●    Stop bits：1

●     Parity： None

●     Flow control： None

n表示不同串口的编号，取值为整数。

图 8-19 PuTTY Configuration - Serial

步骤4  在左侧导航树中选择“Session”。

步骤5  选择“Connection type”为“Serial”，如图8-20所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          216

图 8-20 PuTTY Configuration - Session

步骤6  选择“Close window on exit”为“Only on clean exit”，如图8-20所示。

配置完后，再配置“Saved Sessions”并单击“Save”保存，则后续使用时直接双击

“Saved Sessions”下保存的记录即可登录设备。

步骤7  单击“Open”。

进入“PuTTY”运行界面，提示“login as:”，等待用户输入用户名。

步骤8  按提示分别输入用户名和密码。

登录完成后，命令提示符左侧显示出当前登录设备的主机名。

----结束

## 8.6 使用 PuTTY 登录设备（网口方式）

该章节适用于支持SSH方式访问的组件，如iBMC、操作系统等。

使用PuTTY工具，可以通过局域网远程访问设备，对设备实施配置、维护操作。

说明

●   您可以访问chiark网站主页下载PuTTY软件。

●   低版本的PuTTY软件可能导致登录设备系统失败，建议使用最新版本的PuTTY软件。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          217

操作步骤

步骤1

步骤2

步骤3

步骤4

设置PC机的IP地址、子网掩码或者路由，使PC机能和设备网络互通。

可在PC机的cmd命令窗口，通过Ping 设备IP地址命令，检查网络是否互通。

●     是 => 执行步骤2。

●     否 => 检查网络连接，确保网络无问题后重新执行步骤1。 双击“ PuTTY.exe ”。

弹出“PuTTY Configuration”窗口，如图8-21所示。

图 8-21 PuTTY Configuration

在左侧导航树中选择“Session”。

填写登录参数。

参数说明如下：

●     Host Name (or IP address)：输入要登录设备的IP地址，如“ 192.168.2.10 ”。

●     Port：默认设置为“22”。

●     Connection type：默认选择“SSH”。

●     Close window on exit：默认选择“Only on clean exit”。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          218

说明

配置“Host Name (or IP address)”后，再配置“Saved Sessions”并单击“Save”保存，则后 续使用时直接双击“Saved Sessions”下保存的记录即可登录设备。

步骤5  单击“Open”。

进入“PuTTY”运行界面，提示“login as:”，等待用户输入用户名。

说明

●   如果首次登录该目标设备，则会弹出“PuTTY Security Alert”窗口。单击“是”表示信任此 站点，进入“PuTTY”运行界面。

●   登录设备时，如果帐号输入错误，必须重新连接PuTTY。

步骤6  按提示分别输入用户名和密码。

登录完成后，命令提示符左侧显示出当前登录设备的主机名。

----结束

## 8.7 设置 BIOS

设置BIOS流程如图8-22所示。

说明

●   关于BIOS的详细配置方法请参见《Atlas服务器 BIOS参数参考 (鲲鹏920处理器)》。

●   批量配置BIOS请参见《SmartKit Computing 用户指南》的“配置BIOS”或“一键开局” 章节。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          219

重启设备

步骤1

步骤2

步骤3

步骤4

步骤5

图 8-22 设置 BIOS 流程

登录远程虚拟控制台，详细信息请参见8.3.1 通过iBMC Web登录设备远程虚拟控制 台。

在设备的远程虚拟控制台的菜单栏中，单击或。

选择“强制重启”。

弹出“你确认要执行这个操作吗？”提示框。

单击“是”。

设备进行强制重启。

设备重启过程中，当出现如图8-23所示界面时，按“Delete”或“F4”。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          220

图 8-23 BIOS 启动界面

步骤6  在启动过程出现输入密码对话框，输入BIOS密码后进入BIOS设置界面。

说明

●   第一次登录后，请立即设置管理员的密码，详细信息请参见设置BIOS密码。

●   从安全性考虑，建议定期修改管理员的密码。

●   在输入密码的过程中，如果出现三次输入错误，系统将会被锁定，重启设备后解锁。

----结束

设置设备启动方式

步骤1  按“ ← ”、“ → ”方向键切换至“Boot”界面，如图8-24所示。

图 8-24 Boot 界面

步骤2

步骤3

步骤4

步骤5

设置网卡 PXE

说明

设备只支持UEFI模式启动，如果通过IPMI命令切换为Legacy时，命令返回成功，但实际启动模 式仍为UEFI。

选择“Boot Type Order”，按“Enter”。

进入“Boot Type Order”界面。

说明

系统默认启动顺序依次为：“Hard Disk Drive”，“CD/DVD-ROM Drive”，“PXE ”， “Others”。

选择要设置的启动项，按“+ ”“- ”，调整启动项的排列顺序。

●     “+ ”：向上移动启动项。

●    “- ”：向下移动启动项。

说明

启动项的排列顺序即启动项的启动顺序。

设置完成后，按“F10”。

弹出“Save configuration changes and exit?”对话框。

选择“Y”，保存设置。

----结束

●     设置板载网卡的PXE

a.    按“ ← ”、“ → ”方向键切换至“Advanced”页签。

进入“Advanced”设置界面如图8-25所示。

图 8-25 “Advanced”界面

b.    选择“LOM Configuration”，按“Enter”。

图 8-26 “ LOM Configuration”界面

c.    选择“PXE Configuration”，按“Enter”。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          223

图 8-27 “ PXE Configuration”界面

d.    设置网卡的PXE。

i.     选择要配置的网口，如“ PXE1 Configuration”，按“Enter”。

ii.    在弹出的菜单选项对话框中选择“Enable”，按“Enter”开启对应网口 的PXE功能。

e.    选择PXE启动网络协议。

i.     选择“PXE Boot Capability”，按“Enter”。

ii.    在弹出的菜单选项对话框中选择需要支持的网络协议。 1)    UEFI： IPv4

2)    UEFI： IPv6

3)    UEFI： IPv4/IPv6

f.     设置完成后，按“F10”。

g.    弹出“Save configuration changes and exit?”对话框。 h.    选择“Yes”，按“Enter”，保存设置。

●     设置外接网卡的PXE

说明

不同的外接网卡，在配置PXE时界面显示信息不同，配置时请根据实际情况进行操作。下 文以SP570网卡为例进行操作介绍。

a.    选择“Advanced”页签。

进入“Advanced”设置界面如图8-28所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          224

图 8-28 “Advanced”界面

b.    选择“Network Device List”，按“Enter”。

c.    选择外接网卡的网口，如“MAC:48:F8:DB:D9:6E:73”，按“Enter”。

d.    选择“Huawei (R) Intelligent Network Interface Card”，按“Enter”。

进入“Main Configuration Page”界面，如图8-29所示。

图 8-29 “ Main Configuration Page”界面

e.    根据需要进行参数项的配置。

f.     设置完成后，按“F10”。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          225

弹出“Save configuration changes and exit?”对话框。 g.    选择“Yes”，按“Enter”，保存设置。

设置 BIOS 密码

步骤1

步骤2

步骤3

步骤4

步骤5

切换界面语言

步骤1

按“ ← ”、“ → ”方向键切换至“Security”界面。

图 8-30 “Security”界面

选择“Set Supervisor Password”选项，按“Enter”，可以设置超级管理员登录密 码，设置前需要输入原密码。

说明

设置管理员密码，密码长度必须在8 ～16位之间，至少包含特殊字符（包括空格）、大写字母、 小写字母及数字这四种字符中的三种，其中必须包含特殊字符。

（可选）设置成功后，可以选择“Clear Supervisor Password”，清除已经设置的密 码。

设置完成后，按“F10”。

弹出“Save configuration changes and exit?”对话框。

选择“Y”，保存设置。

----结束

进入“Main”界面，选择“Select Language”，如图8-31所示。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          226

图 8-31 “ Main”界面

步骤2  按“Enter”。

弹出选择语言对话框。

步骤3  根据需求选择“English”或者“中文”，按“Enter”。

步骤4  设置完成后，按“F10”。

弹出“Save configuration changes and exit?”对话框。

步骤5  选择“Yes”保存设置。

----结束

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          227

## 9 FAQ

9.1 NPU模组不在位或PCIe建链失败或HCCS链路报错，需要重新插拔连接器或更换模 组板的场景时，需使用清洁工具清洁UBC、MEZZ等高速连接器

9.2 参数面端口链路闪断

9.1 NPU 模组不在位或 PCIe 建链失败或 HCCS 链路报错，  需要重新插拔连接器或更换模组板的场景时，需使用清洁工 具清洁 UBC 、MEZZ 等高速连接器

问题描述

清洁UBC 、MEZZ等高速连接器，即当NPU模组出现不在位，或者PCIe建链失败，或者 HCCS链路报错的问题，需要重新插拔连接器或更换模组板时需做的动作。

解决方案

步骤1  用蓝光手电照射连接器上是否有异物，异物为红色箭头所示的蓝色荧光点，如图1 UBC公端异物示意图 、图9-2和图9-3所示。蓝光手电示意图如表9-1中所示。

图 9-1 UBC 公端异物示意图

图 9-2 UBC 母端异物示意图

图 9-3 MEZZ 连接器异物示意图

步骤2  先使用除尘球将蓝色荧光点异物吹掉。吹尘球示意图如表9-1中所示。

步骤3  若存在除尘球吹不掉异物情况时，使用尖头镊子将异物拨掉。pin针不能歪斜（如图4 pin针歪斜现象示意图红框中所示）。尖头镊子示意图如表9-1中所示。

图 9-4 pin 针歪斜现象示意图

步骤4  异物清理掉以后，使用带无水酒精的无尘布清洁UBC公端金手指pin（UBC母端、

MEZZ连接器不用无尘布清洁），清洁完成以后再使用蓝光手电进行异物检测，确保没 有异物再进行安装。

----结束

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          229

表 9-1 清洁工具列表

| 工具名称 | 图片 |
| --- | --- |
| 蓝光手电 |  |
| 除尘球 |  |
| 尖头镊子 |  |

## 9.2 参数面端口链路闪断

问题描述

在进场施工时，机房环境洁净度较差，且施工未严格遵守规范，光纤接口无防尘帽， 造成灰尘在施工过程中污染光模块和光纤，导致在大模型训练等可靠性要求较高的场 景中，会频繁出现链路闪断，甚至导致训练任务中断。

原因分析

借助光纤端面和光模块检测仪发现光纤端面附着大量灰尘。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          230

解决方案

根据如图9-5流程处理。

图 9-5 关联路施工质量检查流程图

参见(多媒体)光模块和光纤日常维护注意事项清理光纤端面和光模块。

不使用的光纤接口和光模块安装防尘帽。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          231

## A 附录

A.1 标签说明

Part No.

P/N（Part No.）是识别设备部件的唯一编码，编码位置请见部件或部件包装上的标 签。

以04151201线缆为例，标签如图A-1所示。

说明

本图仅供参考，具体标签样例以实物为准。

图 A-1 线缆标签

表 A-1 线缆标签说明

| 代码 | 说明 |
| --- | --- |
| 04151201 | P/N编码 |
| VA | 部件版本 |
| 19 | 物料标识码 |
| 101175 | 厂商代码 |
| 16/48 | 年/周（2016年第48周） |
| S00452 | 流水号 |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          232

产品序列号

SN（Serial Number）即产品序列号，位于标签卡上，是唯一可以识别设备的字符串 组合，也是您申请宝德公司进一步技术支持的重要依据。

图 A-2 SN 样例

表 A-2 SN 样例说明

| 序号 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 序列号编号（2位），固定为“21”。 |
| 2 | 物料标识码（8位），即加工编码。 |
| 3 | 厂商代码（2位），在原厂加工为“10”，在外协加工为其他值。 |
| 4 | 年月份（2位）。 ● 第1位表示年份： – 1～9：表示2001年～2009年 – A ～H：表示2010年～2017年 – J ～N：表示2018年～2022年 – P～Y：表示2023年～2032年 说明 序列号中（2010年以后）年份用26位大写字母表示，由于字母I 、O 、Z 与数字1 、0 、2容易导致目视混淆，为有效区分，这三个字母禁用，相 应年份顺延至下一顺位字母。 ● 第2位表示月份： – 1～9：表示1月～9月 – A～C：表示10月～12月 |
| 5 | 流水号（6位）。 |
| 6 | 环保属性（ 1位），“Y ”标识为环保加工。 |
| 7 | 单板对内型号，即对应的产品名称。 |

## A.2 如何获取帮助

日常维护或故障处理过程中遇到难以解决或者重大问题时，请寻求宝德公司 的技术支持。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          233

### A.2.1 收集必要的故障信息

在进行故障处理前，需要收集必要的故障信息。

收集的信息主要包括：

●    客户的详细名称、地址

●    联系人姓名、电话号码

●    故障发生的具体时间

●    故障现象的详细描述

●    设备类型及软件版本

●    故障后已采取的措施和结果

●     问题的级别及希望解决的时间

### A.2.2 做好必要的调试准备

在寻求宝德技术支持时，宝德技术支持工程师可能会协助您做一些操作，以进一步收 集故障信息或者直接排除故障。

在寻求技术支持前请准备好单板和端口模块的备件、螺丝刀、螺丝、串口线、网线等 可能使用到的物品。

### A.2.3 如何使用文档

宝德公司提供全面的随设备发货的指导文档。指导文档能解决您在日常维护 或故障处理过程中遇到的常见问题。

为了更好的解决故障，在寻求宝德技术支持前，建议充分使用指导文档。

### A.2.4 获取技术支持

宝德公司通过办事处、公司二级技术支持体系、电话技术指导、远程支持及 现场技术支持等方式向用户提供及时有效的技术支持。

## A.3 BIOS

基本输入输出系统BIOS（Basic Input Output System）是加载在计算机硬件系统上的  最基本的软件代码。BIOS是比操作系统OS（Operation System）更底层的运行程序， BIOS是计算机硬件和OS之间的抽象层，用来设置硬件，为OS运行做准备，  BIOS在系  统中的位置如图A-3所示。

BIOS存储于SPI Flash中，主要功能是上电、自检、CPU/内存初始化、检测输入输出设 备以及可启动设备并最终引导操作系统启动。此外，  BIOS还提供高级电源管理ACPI和  热插拔设置等功能。

本款产品的BIOS具有自主知识产权和专利，具有可定制化和丰富的带外、带内配置功 能和丰富的可扩展性等特点。

图 A-3 BIOS 在系统中的位置

关于BIOS的更多信息，请参见《Atlas服务器 BIOS参数参考 (鲲鹏920处理 器) 》。

## A.4 iBMC

iBMC系统是设备远程管理系统。iBMC系统兼容设备业界管理标准IPMI2.0规范，支持 键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监  测和管理功能。iBMC系统提供了丰富的管理功能，主要功能有：

●     丰富的管理接口

提供智能平台管理接口（ IPMI ，Intelligent Platform Management Interface）、 命令行接口（CLI ，Command-line Interface）、数据中心管理接口（DCMI，

Data Center Mangeability Interface）、Redfish接口、超文本传输安全协议

（HTTPS ，Hypertext Transfer Protocol Secure）和简单网络管理协议（SNMP， Simple Network Management Protocol），满足多种方式的系统集成需求。

●    故障检测和告警管理

故障检测和告警管理，保障设备7*24小时高可靠运行。

●     虚拟KVM（Keyboard, Video, and Mouse）和虚拟媒体 提供方便的远程维护手段。

●     基于Web界面的用户接口

可以通过简单的界面操作快速完成设置和查询任务。

●    系统崩溃时临终截屏与录像

分析系统崩溃原因不再无处下手。

●    屏幕快照和屏幕录像

让定时巡检变得简单轻松。

●     支持DNS/LDAP

域管理和目录服务，简化设备管理网络。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          237

●     软件镜像备份

提高系统的安全性，即使当前运行的软件完全崩溃，也可以从备份镜像启动。

有关iBMC的详细信息请参考《PRA100 RCK G2 计算节点 iBMC 用户指南》。

## A.5 术语

B

BMC             BMC是IPMI规范的核心，负责各路传感器的信号采集、处理、储存，

以及各种器件运行状态的监控。BMC向机箱管理模块提供被管理对象 的硬件状态及告警等信息，实现对被管理对象的设备管理功能。

K

KVM            键盘、显示器和鼠标。

扣卡            扣卡是一种通过接插头与主板连接，放置时与主板保持平行，应用于对

空间要求较高的设备。

M

面板            面板是设备前视图/后视图所见的平面上的对外部件（包括但不限于扳

手、指示灯和端口等器件），同时起到为气流和EMC密封机箱前部和后 部的作用。

P

PCIe             电脑总线PCI的一种，它沿用了现有的PCI编程概念及通讯标准，但建基

于更快的串行通信系统。英特尔是该接口的主要支援者。PCIe仅应用于 内部互连。由于PCIe是基于现有的PCI系统，只需修改物理层而无须修   改软件就可将现有PCI系统转换为PCIe 。PCIe拥有更快的速率，以取代   几乎全部现有的内部总线（包括AGP和PCI）。

Q

千兆以太      千兆以太网是一种对传统的共享介质以太网标准的扩展和增强，兼容

网                10M及100M以太网，符合IEEE 802.3z标准的以太网。

R

RAID            RAID是一种把多块独立的硬盘（物理硬盘）按不同的方式组合起来形

成一个硬盘组（逻辑硬盘），从而提供数据冗余和比单个硬盘更高的存 储性能的技术。

热插拔         一项提高系统可靠性和可维护性的技术，能保证从正在运行的系统中，

按照规定插入或拔出功能模块，不对系统正常工作造成影响。

冗余            冗余指当某一设备发生损坏时，系统能够自动调用备用设备替代该故障

设备的机制。

S

SEL              存储系统事件信息的不可变的存储区域和相关接口，用于随后的故障诊 断和系统修复。

设备            设备是在网络环境中为客户（Client）提供各种服务的特殊计算机。

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          238

U

U                  IEC 60297-1规范中对机柜、机箱、子架垂直高度的计量单位。 1U=44.45mm。

Y

以太网         Xerox公司创建，并由Xerox 、Intel 、DEC公司共同发展的一种基带局域

网规范，使用CSMA/CD，以10Mbps速率在多种电缆上传输，类似于 IEEE 802.3系列标准。

## A.6 缩略语

A

AC                Alternating Current                           交流（电）

B

BIOS             Basic Input Output System               基本输入输出系统

BMC             Baseboard Management                   主板管理控制单元

Controller

C

| CLI | Command-line Interface | 命令行接口 |
| --- | --- | --- |
| CPU | Central Processing Unit | 中央处理单元 |

D

| DC | Direct Current | 直流（电） |
| --- | --- | --- |
| DDR4 | Double Data Rate 4 | 双倍数据速率4 |
| DDDC | Double Device Data Correction | 双设备数据校正 |
| DIMM | Dual In-line Memory Module | 双列直插内存模块 |

| DRAM | Dynamic Random-Access Memory | 动态随机存储设备 |
| --- | --- | --- |
| DVD | Digital Video Disc | 数字视频光盘 |

E

ECC               Error Checking and Correcting          差错校验纠正

F

FC                Fiber Channel                                  光线通道

FCC               Federal Communications                  美国联邦通信委员会

Commission

G

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          239

| GE | Gigabit Ethernet | 千兆以太网 |
| --- | --- | --- |
| GPU | Graphics Processing Unit | 图形处理单元 |
| H |  |  |
| HA | High Availability | 高可用性 |
| HDD | Hard Disk Drive | 硬盘驱动器 |
| HPC | High Performance Computing | 高性能计算 |
| HTTP | Hypertext Transfer Protocol | 超文本传输协议 |
| HTTPS | Hypertext Transfer Protocol Secure | 超文本传输安全协议 |

I

| iBMC | Intelligent Baseboard Management Controller | 智能管理单元 |
| --- | --- | --- |
| IEC | International Electrotechnical Commission | 国际电工技术委员会 |
| IOPS | Input/Output Operations per Second | 每秒进行读写操作的次数 |
| IP | Internet Protocol | 互联网协议 |
| IPMB | Intelligent Platform Management Bus | 智能平台管理总线 |
| IPMI | Intelligent Platform Management Interface | 智能平台管理接口 |
| K |  |  |
| KVM | Keyboard Video and Mouse | 键盘，显示器，鼠标三合一 |
| L |  |  |
| LRDIMM | load-Reduced Dual In-line Memory Module | 低负载双线内存模块 |
| LED | Light Emitting Diode | 发光二极管 |
| LOM | LAN on Motherboard | 板载网络 |
| M |  |  |
| MAC | Media Access Control | 媒体接入控制 |
| N |  |  |
| NBD | Next Business Day | 下一个工作日 |
| NC-SI | Network Controller Sideband Interface | 边带管理 |
| NPU | Neural-Network Processing Unit | 神经网络处理器单元 |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          240

| O |  |  |
| --- | --- | --- |
| OS | Operating System | 操作系统 |
| P |  |  |
| PCIe | Peripheral Component Interconnect Express | 快捷外围部件互连标准 |
| PDU | Power Distribution Unit | 配电单元 |
| PHY | Physical Layer | 物理层 |
| PXE | Preboot Execution Environment | 预启动执行环境 |
| Q |  |  |
| QPI | QuickPath Interconnect | 快速通道互联 |
| R |  |  |
| RAID | Redundant Array of Independent Disks | 独立磁盘冗余阵列 |
| RAS | Reliability, Availability and Serviceability | 可靠性、可用性、可服务性 |
| RDIMM | Registered Dual In-line Memory Module | 带寄存器的双线内存模块 |
| RJ45 | Registered Jack 45 | RJ45插座 |
| RoHS | Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment | 特定危害物质禁限用指令 |
| S |  |  |
| SAS | Serial Attached Small Computer System Interface | 串行连接的小型计算机系统接口 |
| SATA | Serial Advanced Technology Attachment | 串行高级技术附件 |
| SMI | Serial Management Interface | 串行管理接口 |
| SNMP | Simple Network Management Protocol | 简单网络管理协议 |
| SOL | Serial Over LAN | 串口重定向 |
| SSD | Solid-State Drive | 固态磁盘 |
| T |  |  |
| TCG | Trusted Computing Group | 可信计算组 |
| TCM | Trusted Cryptography Module | 可信密码模块 |
| TCO | Total Cost of Ownership | 总体拥有成本 |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          241

| TDP | Thermal Design Power | 热设计功率 |
| --- | --- | --- |
| TET | Trusted Execution Technology | 可信执行技术 |
| TFM | Trans Flash Module | 闪存卡 |
| TPM U | Trusted Platform Module | 可信平台模块 |
| UEFI | Unified Extensible Firmware Interface | 统一可扩展固件接口 |
| UID | Unit Identification Light | 定位指示灯 |
| UL | Underwriter Laboratories Inc. | （美国）保险商实验室 |
| USB | Universal Serial Bus | 通用串行总线 |
| V |  |  |
| VGA | Video Graphics Array | 视频图形阵列 |
| VLAN | Virtual Local Area Network | 虚拟局域网 |

文档版本 06 (2024-04-19)                                                                          242